      - 國立臺灣大學

      - 土木工程學系

      - 土木工程學系

+國立臺灣大學工學院土木工程學系

      - 碩士論文

Department of Civil Engineering

College of Engineering

碩士論文   考慮多模態之黏性阻尼器最佳化分配及其於建築結構之應用  盧 易  撰  107 7

National Taiwan University

Master Thesis

考慮多模態之黏性阻尼器最佳化分配及其於建築結構之應用

Optimal Allocation of Viscous Dampers Considering Multiple Modes and Application to Building Structures

盧易

Yi Lu

指導教授：呂良正 教授

Advisor：Prof. Liang-Jenq Leu

中華民國107年7月
July, 2018

國立臺灣大學工學院土木工程學系

碩士論文

Department of Civil Engineering

College of Engineering

National Taiwan University

Master Thesis

考慮多模態之黏性阻尼器最佳化分配及其於建築結構之應用

Optimal Allocation of Viscous Dampers Considering Multiple Modes and Application to Building Structures

盧易

Yi Lu

指導教授：呂良正 教授

Advisor：Prof. Liang-Jenq Leu

中華民國107年7月
July, 2018

# 致謝

本論文得以順利完成，首先要感謝呂良正老師的教導，在研究方面給予我許多提點及幫助，平常開會時雖然對我們嚴厲，但也是為了我們好，希望我們能更勤勉於研究。呂老師的教導讓我學會如何獨立思考並解決問題，這是在兩年的研究所生涯中，除了課業外最讓我感謝的。

論文與口試期間也感謝宋裕祺教授、郭世榮教授與黃仲偉教授的指導，給予了我許多專業及細心的建議，使我的論文能夠更加完備，特此感謝。

感謝瑢書學姊及晏瑜學長平時幫忙處理研究室的各種事務，並且也給予我們研究上許多的幫助。感謝學長姐昌翰、祐年、嘉玟、靖芳及舸洋，在我們碩一時常關心我們，讓我知道研究之餘是可以時時充滿歡笑的。感謝享樑平時陪我胡說八道以及各種事務上的協助，感謝阿許總是讓我跟享樑宣洩壓力，感謝小呂平常總是講一些我很無言的冷笑話讓研究室充滿笑聲。感謝學弟妹德鈞、琮堯、佳逢、孟笙及玟慧，平時幫忙碩二的我們許多事，因為你們也讓我的研究生涯更加歡樂。

研究所的兩年感謝美甄的陪伴與鼓勵，使我能在繁忙的課業與研究中，找到繼續加油的動力。最後，最感謝我的家人，從小到大對我的栽培及關愛，讓我能夠專注於學業及開心的生活，感激之情難以言喻。

      - 盧易　謹誌於

      - 國立臺灣大學土木研究大樓511室

      - 2018年7月

# 摘要

黏性阻尼器(Viscous Damper)經常作為被動消能元件被應用於建築結構，但於目前的規範中，對於黏性阻尼器之配置方法較無具體的規定與建議。此研究之目的為尋找黏性阻尼器應用於結構物中之最佳化分配，期望使阻尼器能最有效的發揮其效能，降低結構物於地震下之反應。

本研究將現有之阻尼器分配法分為直接分配法及動力分析分配法。設計過程中直接藉由結構物本身特性進行分配，不須經過動力分析之分配法為直接分配法；而設計過程須經過動力分析之分配法為動力分析分配法。本研究利用層間位移頻率轉換函數及隨機振動之概念，修改並延伸了現有的幾種阻尼器分配法。

本文也利用了廣義阻尼系統模態之模態疊加法及有效模態質量之概念，提出了新的分配法－模態質量分配法。而經由廣義阻尼系統模態之模態疊加法推導出的廣義阻尼系統之反應譜法，也被本文使用作為最佳化結構物反應之方法，利用反應譜法可以相對於直接積分法減少許多最佳化的時間，並於之後探討反應譜法如何應用於此最佳化題目及其成效。

將各分配法應用於四種剪力構架，並以兩種案例分別以多筆真實地震及人工地震進行檢核，期望藉由兩種案例來比較分配法於單一地震事件與多事件下的差異，而性能指標則表示為與均勻配置反應之折減指標，期望最佳化分配法能比實務上最常見之均勻配置法有更良好之效益。

經由兩種案例之比較與討論，本文建議30層樓以下之建築物可以使用MMD或H-Lavan，而30至40層樓左右之建築建議使用MH、EDVD或E-EDVD。由於建築物或當地設計反應譜的不同可能導致最佳之分配法有所差異，因此仍建議使用多種建議的分配法分別來分配阻尼器並通過數值模型來檢核並選出較適合該建築物之分配法。

關鍵字：黏性阻尼器、阻尼最佳化配置、剪力構架、非古典阻尼系統、模態疊加法、反應譜分析法

# Abstract

Viscous dampers are frequently used in buildings as passive energy dissipation devices. However, the issue of the efficient placement of viscous dampers has received less attention in existing codes. The purpose of this research is to find the optimal allocation of viscous dampers in the structure. We hope the viscous dampers work more efficiently with optimal allocation under seismic actions.

In this study, all existing distribution methods are divided into two groups, “Direct Distribution Methods” and “Dynamic Analysis Distribution Methods”. The methods that allocate viscous dampers based on structure properties without dynamic analysis are called “Direct Distribution Methods”. The methods with dynamic analysis are called “Dynamic Analysis Distribution Methods”. The inter-story drift transfer function and the theory of random vibration are used in this research to modify and extend the existing distribution methods.

A new distribution method called “Modal Mass Distribution” is proposed, which is based on non-classically damped system mode superposition methods and corresponding concept of effective modal mass. The response spectrum methods can be developed by corresponding mode superposition methods and is used in this study as the method to optimize the reaction of the structures. The response spectrum methods are more time efficient than the direct integration method with little error. The effectiveness and how the response spectrum methods applied to optimal problem will be discussed.

Different kinds of distribution methods are applied to four shear type buildings. The examination has two cases and each case is divided into two parts, real ground motion records examination and spectrum-compatible time histories examination, to compare the difference of distribution methods between single event and multiple events of earthquakes.

The reduction of seismic response from uniform distribution is chosen as the performance index. The performance index is chosen to demonstrate that the optimal distribution has better performance than the most common distribution, uniform distribution.

After the comparison of two cases, we suggest to use MMD and H-Lavan for the building under 30 floors and to use MH, EDVD or E-EDVD for the building within 30 to 40 floors. Because the difference of the structure and the design response spectrum, the best distribution method might be different. It is recommended to use multiple suggested distribution methods and run the analysis with numerical model to choose the best method for the structure.

Keywords: viscous damper, optimal placement of dampers, shear type buildings, non-classically damped system, mode superposition method, response spectrum analysis

# 目  錄

致謝	i

摘要	iii

Abstract	v

目  錄	vii

表目錄	xi

圖目錄	xiii

第一章	緒論	1

1.1	研究動機	1

1.2	文獻回顧	1

1.3	研究內容	3

第二章	阻尼器最佳化分配法	4

2.1	前言	4

2.2	分配法比較標準	4

2.2.1	單自由度結構系統黏性阻尼器提供之阻尼比	4

2.2.2	含黏性阻尼器系統之有效阻尼比	5

2.2.3	總阻尼係數	7

2.2.4	剪力構架	8

2.2.5	人工合成設計地震歷時	10

2.2.6	性能指標	12

2.3	直接分配法	14

2.3.1	按樓層彈性應變能分配法(SSSE)	14

2.3.2	按黏性阻尼器之消散能量分配法(EDVD)	15

2.3.3	竹脇法(Takewaki Method)	16

2.4	動力分析分配法	18

2.4.1	元素交換法(EEM)	18

2.4.2	拉文法 (Lavan A/R Method)	20

2.5	阻尼器阻尼係數配置結果	21

2.5.1	均勻分配法(UD)	22

2.5.2	按樓層彈性應變能分配法(SSSE)	23

2.5.3	按黏性阻尼器之消散能量分配法(EDVD)	24

2.5.4	竹脇法(Takewaki Method)	25

2.5.5	元素交換法(EEM)	26

2.5.6	拉文法(Lavan A/R Method)	27

2.6	小結	28

第三章	阻尼器最佳化方配法延伸	29

3.1	前言	29

3.2	直接分配法之延伸	29

3.2.1	H與E分配法之分配概念	29

3.2.2	H與E分配法之分配過程	31

3.2.3	竹脇法之延伸	31

3.3	動力分析分配法之延伸	33

3.3.1	拉文法之延伸	33

3.3.2	元素交換法之延伸	34

3.4	阻尼器阻尼係數配置結果	34

3.4.1	H-SSSE	35

3.4.2	H-EDVD	36

3.4.3	E-SSSE	37

3.4.4	E-EDVD	38

3.4.5	MH (minimize H)	39

3.4.6	ME (minimize E)	40

3.4.7	H-Lavan	41

3.4.8	H-EEM	42

3.4.9	E-Lavan	43

3.4.10	E-EEM	44

3.5	小結	45

第四章	廣義阻尼系統之模態疊加法	46

4.1	前言	46

4.2	廣義特徵值問題與特性	46

4.2.1	廣義特徵值問題(GEP)	46

4.3	廣義阻尼系統之模態疊加法	48

4.3.1	廣義阻尼系統之模態疊加法1 (MSM-1)	48

4.3.2	廣義阻尼系統之模態疊加法2 (MSM-2)	54

4.4	有效模態質量	57

4.4.1	廣義阻尼系統之有效模態質量	57

4.5	模態質量分配法(MMD)	59

4.6	阻尼器阻尼係數配置結果	60

4.6.1	模態質量分配法(MMD)	61

4.7	小結	62

第五章	反應譜法應用於最佳化分配	63

5.1	前言	63

5.2	CCQC	63

5.3	GCQC	67

5.4	過阻尼模態反應譜	70

5.4.1	CCQC過阻尼反應譜	71

5.4.2	GCQC過阻尼反應譜	71

5.5	反應譜法於最佳化之應用	73

5.5.1	反應譜法應用於多筆地震	74

5.5.2	OGCQC法之概念與流程	75

5.6	阻尼器阻尼係數配置結果	78

5.6.1	OGCQC	79

5.7	小結	80

第六章	分配法檢核與討論	81

6.1	前言	81

6.2	直接分配法之討論	81

6.2.1	H、E與原直接分配法之比較	81

6.2.2	直接分配法檢核與比較結果	90

6.3	動力分析分配法之討論	100

6.3.1	動力分析分配法檢核與比較結果	100

6.4	最佳之分配法討論	109

6.4.1	最佳之分配法檢核與比較結果	109

6.4.2	最佳之分配法與空構架之比較	115

6.5	小結	122

第七章	總結及未來展望	124

7.1	總結	124

7.2	未來展望	125

附錄一 案例一設計地震歷時資料	126

附錄二 案例二設計地震歷時資料	127

附錄三 案例一檢核地震歷時資料	128

附錄四 案例二檢核地震歷時資料	129

附錄五 阻尼係數配置結果	130

參考文獻	147

簡歷	151

- 表目錄

表 2.1 剪力構架樓層勁度	8

表 2.2 剪力構架資訊	8

表 2.3 不同阻尼器阻尼比下阻尼器總阻尼係數	9

表 2.4 剪力構架最大層間位移角檢核結果	9

表 2.5 不同阻尼器阻尼比下單個阻尼器阻尼係數	19

表 5.1 檢核反應譜法與直接積分應用於最佳化之結果	75

表 5.2 檢核OCCQC與OGCQC應用於最佳化之結果	78

表 6.1 案例一檢核結果(人工)-H、E與原直接分配法	82

表 6.2 案例二檢核結果(人工)-H、E與原直接分配法	82

表 6.3 案例一檢核結果(真實)-H、E與原直接分配法	83

表 6.4 案例二檢核結果(真實)-H、E與原直接分配法	83

表 6.5 案例一檢核結果(人工)-直接分配法	90

表 6.6 案例二檢核結果(人工)-直接分配法	91

表 6.7 案例一檢核結果(真實)-直接分配法	92

表 6.8 案例二檢核結果(真實)-直接分配法	92

表 6.9 案例一檢核結果(人工)-動力分析分配法	100

表 6.10 案例二檢核結果(人工)-動力分析分配法	101

表 6.11 案例一檢核結果(真實)-動力分析分配法	101

表 6.12 案例二檢核結果(真實)-動力分析分配法	102

表 6.13 案例一檢核結果(人工)-最佳之分配法	109

表 6.14 案例二檢核結果(人工)-最佳之分配法	110

表 6.15 案例一檢核結果(真實)-最佳之分配法	110

表 6.16 案例二檢核結果(真實)-最佳之分配法	110

表 6.17 案例一檢核結果(人工)-與空構架比較	116

表 6.18 案例二檢核結果(人工)-與空構架比較	116

表 6.19 案例一檢核結果(真實)-與空構架比較	116

表 6.20 案例二檢核結果(真實)-與空構架比較	117

- 圖目錄

圖 2.1 台北二區之設計反應譜 (內政部營建署耐震設計規範民國100年)	10

圖 2.2 真實地震與其人工合成地震反應譜 (331-TAP001)	11

圖 2.3 真實地震加速度歷時圖 (331-TAP001)	12

圖 2.4 人工合成地震加速度歷時圖 (331-TAP001)	12

圖 2.5 不同角頻率下層間位移頻率轉換函數之振幅 (鄭至伸(2015))	17

圖 2.6 阻尼係數配置結果(UD)	22

圖 2.7 阻尼係數配置結果(SSSE)	23

圖 2.8 阻尼係數配置結果(EDVD)	24

圖 2.9 阻尼係數配置結果(竹脇法)	25

圖 2.10 阻尼係數配置結果(EEM)	26

圖 2.11 阻尼係數配置結果(拉文法)	27

圖 3.1 竹脇法與MH之最佳化結果	32

圖 3.2  ME之最佳化結果	33

圖 3.3 阻尼係數配置結果(H-SSSE)	35

圖 3.4 阻尼係數配置結果(H-EDVD)	36

圖 3.5 阻尼係數配置結果(E-SSSE)	37

圖 3.6 阻尼係數配置結果(E-EDVD)	38

圖 3.7 阻尼係數配置結果(MH)	39

圖 3.8 阻尼係數配置結果(ME)	40

圖 3.9 阻尼係數配置結果(H-Lavan)	41

圖 3.10 阻尼係數配置結果(H-EEM)	42

圖 3.11 阻尼係數配置結果(E-Lavan)	43

圖 3.12 阻尼係數配置結果(E-EEM)	44

圖 4.1 案例一之設計地震平均位移反應譜	59

圖 4.2 阻尼係數配置結果(MMD)	61

圖 5.1 過阻尼反應譜 (331-TAP001)	73

圖 5.2 位移反應譜 (331-TAP001)	74

圖 5.3 台北二區於不同阻尼比之設計反應譜	76

圖 5.4 台北二區於不同阻尼比之位移反應譜	76

圖 5.5 台北二區過阻尼反應譜	77

圖 5.6 阻尼係數配置結果(OGCQC)	79

圖 6.1  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-人工-7%)	84

圖 6.2  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-人工-10%)	85

圖 6.3  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-人工-13%)	85

圖 6.4  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-人工-7%)	86

圖 6.5  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-人工-10%)	86

圖 6.6  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-人工-13%)	87

圖 6.7  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-真實-7%)	87

圖 6.8  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-真實-10%)	88

圖 6.9  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-真實-13%)	88

圖 6.10  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-真實-7%)	89

圖 6.11  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-真實-10%)	89

圖 6.12  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-真實-13%)	90

圖 6.13 直接分配法檢核結果(case1-人工-7%)	93

圖 6.14 直接分配法檢核結果(case1-人工-10%)	94

圖 6.15 直接分配法檢核結果(case1-人工-13%)	94

圖 6.16 直接分配法檢核結果(case2-人工-7%)	95

圖 6.17 直接分配法檢核結果(case2-人工-10%)	95

圖 6.18 直接分配法檢核結果(case2-人工-13%)	96

圖 6.19 直接分配法檢核結果(case1-真實-7%)	96

圖 6.20 直接分配法檢核結果(case1-真實-10%)	97

圖 6.21 直接分配法檢核結果(case1-真實-13%)	97

圖 6.22 直接分配法檢核結果(case2-真實-7%)	98

圖 6.23 直接分配法檢核結果(case2-真實-10%)	98

圖 6.24 直接分配法檢核結果(case2-真實-13%)	99

圖 6.25 動力分析分配法檢核結果(case1-人工-7%)	103

圖 6.26 動力分析分配法檢核結果(case1-人工-10%)	103

圖 6.27 動力分析分配法檢核結果(case1-人工-13%)	104

圖 6.28 動力分析分配法檢核結果(case2-人工-7%)	104

圖 6.29 動力分析分配法檢核結果(case2-人工-10%)	105

圖 6.30 動力分析分配法檢核結果(case2-人工-13%)	105

圖 6.31 動力分析分配法檢核結果(case1-真實-7%)	106

圖 6.32 動力分析分配法檢核結果(case1-真實-10%)	106

圖 6.33 動力分析分配法檢核結果(case1-真實-13%)	107

圖 6.34 動力分析分配法檢核結果(case2-真實-7%)	107

圖 6.35 動力分析分配法檢核結果(case2-真實-10%)	108

圖 6.36 動力分析分配法檢核結果(case2-真實-13%)	108

圖 6.37 最佳之分配法檢核結果(case1-人工-10%)	111

圖 6.38 最佳之分配法檢核結果(case2-人工-10%)	112

圖 6.39 最佳之分配法檢核結果(case1-真實-7%)	112

圖 6.40 最佳之分配法檢核結果(case1-真實-10%)	113

圖 6.41 最佳之分配法檢核結果(case1-真實-13%)	113

圖 6.42 最佳之分配法檢核結果(case2-真實-7%)	114

圖 6.43 最佳之分配法檢核結果(case2-真實-10%)	114

圖 6.44 最佳之分配法檢核結果(case2-真實-13%)	115

圖 6.45 最佳之分配法與空構架之比較(case1-人工-10%)	118

圖 6.46 最佳之分配法與空構架之比較(case2-人工-10%)	118

圖 6.47 最佳之分配法與空構架之比較(case1-真實-7%)	119

圖 6.48 最佳之分配法與空構架之比較(case1-真實-10%)	119

圖 6.49 最佳之分配法與空構架之比較(case1-真實-13%)	120

圖 6.50 最佳之分配法與空構架之比較(case2真實-7%)	120

圖 6.51 最佳之分配法與空構架之比較(case2-真實-10%)	121

圖 6.52 最佳之分配法與空構架之比較(case2-真實-13%)	121

# 緒論

研究動機

由於台灣地震頻繁，因此於結構耐震設計中，常採用阻尼器等消能裝置以消散結構物因地震產生的能量，其中黏性阻尼器(Viscous Damper)為經常被使用之結構減震元件。

然而對於黏性阻尼器於減震系統之設計準則，相關規範只有FEMA273/274、FEMA365等，其提供了阻尼器設計參數之建議，以利工程師設計使用，但是關於黏性阻尼器配置方法(以下簡稱為分配法)，目前並沒有具體的之建議與規定；因此本研究欲比較各文獻之方法並發展出不同之分配法，希望使阻尼器能達到最佳化之分配。

文獻回顧

黏性阻尼器如何最佳的分配於結構建築，有相當多的研究，Hahn and Sathiavageeswaran (1992)之研究指出，阻尼器擺放位置會影響結構物於地震下之反應，且高樓層建築對於阻尼器之配置更為敏感。

本文將現有之分配法大致分為兩類，第一類為利用結構物特性，提出之分配法：Pekcan et al. (1999)及Hwang et al. (2013)針對結構之不同特性分別提出了新的分配方法，分別為SSPD分配法 (Story shear proportional distribution)以及SSSE分配法 (Distribution based on story shear strain energy)；本研究室之鄭至伸(2015)及詹鵬台(2016)也針對結構之特性分別提出了兩種分配法：SDPD分配法(Distribution based on story drift proportional distribution )及EDVD分配法(Distribution based on energy dissipated by viscous damper)；而Takewaki(1997)及 Takewaki (2000)則提出了竹脇法(Takewaki Method)，其目標為最小化結構層間位移反應之第一模態頻率轉換函數之總和。

第二類則是透過動力分析時結構物的反應，來得到阻尼器之分配法：Lopez Garcia and Soong (2002)提出了簡化循序搜尋演算法(Simplified Sequential Search Algorithm)；Leu and Chang (2014)提出了新的阻尼器移動規則，本研究室將其引述為元素交換法(Element Exchange Method)；Levy and Lavan (2006)則提出利用遞迴關係，在每次動力分析後重新配置阻尼器，重複迭代直到滿足收斂條件，此方法被引述為拉文法(Lavan A/R Method)。張耿毓(2013)及廖春滿(2014)則是利用廣義阻尼系統之模態疊加法和反應譜法((Zhou et al. (2004), Yu and Zhou (2006), Song et al. (2008)) 搭配動力歷時分析作為阻尼器分配之最佳化工具。

由於分配法有許多種，因此Whittle et al. (2012)透過整合不同的分配法來加以比較與討論，其在比較不同分配法時，採用固定總阻尼係數並依照各分配法去分配阻尼係數，經過地震動力分析檢核後，結論為各分配法之表現相似，因此認為分配法的比較應包含實用性及分析時間等，而Hwang et al. (2013)則是採用固定阻尼器之阻尼比並搭配不同分配法來分配阻尼係數，其評比了各方法之優劣並進一步討論各分配法之總阻尼係數以及分析時間等。

研究內容

第一章闡述研究目的與動機，並回顧相關文獻。

第二章介紹評比各分配法之基準，包含使用的四種剪力構架以及性能指標，選取些許現有之分配法並說明其概念。

第三章將第二章之分配法延伸，利用層間位移頻率轉換函數和隨機振動之理論，延伸出新的分配法。

第四章從質量、勁度和阻尼矩陣的特徵值問題，利用解耦方程式發展出模態疊加式，並利用有效模態質量之理論發展出新的分配法。

第五章利用廣義阻尼系統之反應譜法對結構反應做最佳化，討論反應譜法如何應用並比較直接積分與反應譜法之差異。

第六章利用動力歷時分析檢核各配置方法之抗震效益，並討論各配置之優劣。

第七章為總結及未來展望，總結本研究內容並探討未來研究方向。

# 阻尼器最佳化分配法

前言

本章將介紹本文用於比較各種分配法時之標準，由於不同文獻所定義之分配法基準不同，因此本研究須統一基準以利於比較各方法之優劣。此外，將現有分配法依照設計時是否經過動力分析進行分類，可分為「直接分配法」與「動力分析分配法」二種。本章將介紹各分配法並將各方配法配置結果於2.5節表示之。

分配法比較標準

本節將介紹黏性阻尼器於系統中貢獻之阻尼比和如何決定阻尼器之總阻尼係數，說明本研究所使用之剪力構架與設計地震歷時，並提出本研究於比較分配法時之性能指標。

單自由度結構系統黏性阻尼器提供之阻尼比

考慮一單自由度系統，並受到一正弦函數外力，如(2.1)式，其位移之歷時反應如(2.2)式

(2.1)

(2.2)

其中，為外力振福，為外力頻率，為相位差，為位移振福。

在一週期反應中，單自由度系統中黏性阻尼器所消耗之能量可表示如下式

(2.3)

其中，為阻尼器所消散之能量，為阻尼力，為阻尼器之阻尼係數。

又阻尼器之阻尼比可表示為

(2.4)

由(2.3)、(2.4)式可整理為

(2.5)

其中，為阻尼器之阻尼比，為結構系統自然頻率，為結構系統勁度，為臨界阻尼。

定義最大彈性應變能如下式，當系統受到地震擾動時，，

(2.6)

再由(2.5)式與(2.6)式，可推導出黏性阻尼器之阻尼比如下式

(2.7)

含黏性阻尼器系統之有效阻尼比

Raggett (1975)提出估算結構阻尼比之方法，其將結構系統之系統阻尼比視為各單元構件所貢獻之系統阻尼比的總和。所以對於加裝阻尼器之減震系統結構，系統有效阻尼比可分為兩部分，一為固有阻尼比(Inherent Damping)，另外為阻尼器提供之阻尼比，如下式

(2.8)

依據Raggett(1975)之概念，將(2.8)式推廣至多自由度系統，如下式

(2.9)

其中，為樓層編號，為阻尼器之阻尼比，為阻尼器單位週期中所做之功，為結構系統最大彈性應變能。

將(2.3)式推廣至多自由度系統，結構系統阻尼器所作之總功如下式

(2.10)

其中，為樓層編號，為阻尼器阻尼係數，為阻尼器之位移振幅。

結構阻尼比增加會使得高頻模態之反應受到抑制，因此如只考慮第一模態，並如本研究將建築結構以剪力構架簡化模擬，可以令阻尼器之位移振福如下式

(2.11)

其中，為阻尼器之位移振幅矩陣，為第一模態振形(Mode shape)。

由(2.11)式將最大彈性應變能推廣至多自由度系統，整理成

(2.12)

其中，為樓層編號，為結構勁度矩陣，為結構質量矩陣，為第一模態頻率，為第一模態週期，為第層樓之質量。

由(2.9)、(2.10)及(2.12)式可整理出多自由度剪力構架系統中有效阻尼比計算公式

(2.13)

其中，為樓層編號，為阻尼器擺放之角度(本研究擺放之角度為0度)，為第一模態相對振形(Relative Mode Shape)，為阻尼器阻尼係數。

總阻尼係數

均勻分配法(Uniform Distribution) ，簡稱UD，為將阻尼器均勻配置在建築物的各層樓，由 (2.13)式可以求得第樓層阻尼器阻尼係數，以及總阻尼器阻尼係數C

(2.14)

(2.15)

其中，與為樓層編號，為總樓層數。

由於均勻分配法在應用上相當便利，因此廣泛用於真實結構中，由於本文中之各分配法多為複雜之分配，期望各分配法之效果能比最為簡易之均勻分配法好，因此本文中各分配法之比較對象為均勻分配法而不是空構架。

因此先由均勻分配法求得所需之阻尼器總阻尼係數，並於其他分配法上配置相同之阻尼器總阻尼係數，換言之，在工程中各方法之阻尼經費成本相近，以便於後續討論比較各方法之優劣。

綜合上述的內容，將分配法比較標準概括為：分配法的比較對象為均勻分配法、設定各分配法之阻尼器總阻尼係數和均勻分配法相同。

剪力構架

本文將使用10、20、30及40層樓共四種剪力構架。假設結構固有阻尼比為2%，均勻分配法配置下阻尼器之阻尼比可分為三種，分別為7%、10%及13%，可由(2.14)、(2.15)式求出阻尼器總阻尼係數，並與其他剪力構架模型之資料表示於表2.1表2.2及表2.3。

表 2.1 剪力構架樓層勁度

| Story | Stiffness (kN/m) | Story | Stiffness (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 100,000 | 21-24 | 45,000 |
| 5-8 | 85,000 | 25-28 | 38,000 |
| 9-12 | 72,500 | 29-32 | 32,500 |
| 13-16 | 62,000 | 33-36 | 28,000 |
| 17-20 | 53,000 | 37-40 | 23,500 |

表 2.2 剪力構架資訊

| Building Models | Period (sec) | Frequency (rad/s) | Story mass (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10F | 1.000 | 6.289 | 53,190 |
| 20F | 2.000 | 3.142 | 49,270 |
| 30F | 3.000 | 2.094 | 43,550 |
| 40F | 4.000 | 1.571 | 37,700 |

表 2.3 不同阻尼器阻尼比下阻尼器總阻尼係數

|  | Total Damping Coefficient (kN-s/m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Damping ratio Building Models | 7% | 10% | 13% |
| 10F | 20785 | 29,693 | 38601 |
| 20F | 71288 | 101,840 | 132392 |
| 30F | 133027 | 190,039 | 247050 |
| 40F | 189499 | 270,713 | 351926 |

利用內政部100年之建築物耐震規範設計與解說中的靜力分析方方法對模型做檢核，依其中2.16節之層間相對側向位移與建築物之間隔的公式作為水平總橫力計算，如(2.16)式，將力以倒三角形分布於四種剪力構架上，求得層間相對側向位移，檢核結果如表2.3，其中顯示所有結果皆小於千分之五，符合規範之要求，說明這四種剪力構架為合理之模型。

(2.16)

其中，為工址設計水平譜加速度係數，為結構系統地震力折減係數，為用途係數，在此設定為一般建築()，為建築物全部靜載重。

表 2.4 剪力構架最大層間位移角檢核結果

| Building Models | 10F | 20F | 30F | 40F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drift Ratio (‰) | 2.265 | 3.113 | 3.229 | 4.259 |

人工合成設計地震歷時

人工合成地震又稱人造地震(Artificial Earthquake)，實務工程中耐震設計須依照工址之地震設計反應譜，因此將真實地震歷時調整至與設計反應譜吻合，利用此符合設計反應譜之人工合成地震(Spectrum-compatible Time History)作為本文中動力分析分配法與檢核所需之地震歷時，較符合設計思維，工程上也較為簡單且實務。

人工合成地震需要透過適合的程式製作，另外也必須挑選真實地震歷時參與其中，本文採用台北二區之設計反應譜，如圖2.1。並以吻合此反應譜之人工合成地震進行動力分析分配法之阻尼器最佳化配置和比較各分配法優劣之檢核。

圖 2.1 台北二區之設計反應譜 (內政部營建署耐震設計規範民國100年)

常見的人工合成地震程式有RSPMATCH、SIMQKE、EQGEN及RASCAL，其中SIMQKE、EQGEN及RASCAL依據散漫振動理論，針對特定反應譜產生加速度歷時，但由於產生的人工合成地震之特性與真實地震差異大，工程界已少再使用；而RSPMATCH則是在時間域上製作，其人工合成地震之波形接近於真實地震加速度歷時之相位關係，同時亦符合設計反應譜，亦保留了地盤與地震之特性。本論文使用RSPMATCH09(Hancock 2006)製作人工合成地震。

本文所使用的人工地震之轉換前詳細真實地震資料請參考附錄一至附錄四。其中以單筆地震歷時為例(331-TAP001)，真實地震與其人工合成地震反應譜如圖2.2，而此筆真實地震歷時與其人工合成地震歷時表示如圖2.3與圖2.4。

圖 2.2 真實地震與其人工合成地震反應譜 (331-TAP001)

圖 2.3 真實地震加速度歷時圖 (331-TAP001)

圖 2.4 人工合成地震加速度歷時圖 (331-TAP001)

性能指標

根據2012年Whittle等人所發表的研究中，其使用多筆人工合成地震來檢核各分配法之優劣，並於檢核時對每層樓於多筆地震下之多筆最大層間位移取中位數作為觀測值，來避免極端的地震事件影響結果，中位數也可表示為第50百分位數，如下式

(2.17)

其中，為樓層編號，為地震編號，為第筆地震動力分析中樓層之最大層間位移角。

由於各樓層於多筆地震反應下之多筆最大層間位移角並非常態分布，因此不使用平均值與標準差，而是採用針對非常態分布數據中觀測四分位數的概念。本文欲探討各分配法之優劣，因此需同時考慮觀測值之平均效果與變異性，又我們僅關心較大之層間位移角，因此以該樓層多筆地震下多筆最大層間位移角之較大四分位數也就是第75百分位數來做為比較標準，如下式

(2.18)

其中，為樓層編號，為地震編號，為第筆地震動力分析中樓層之最大層間位移角。

由於規範之檢核注重在整個結構物之最大層間位移角，因此只考慮該分配法中於(2.18)式為最大值之樓層為觀測值，如下式

(2.19)

其中，為樓層編號。

如前述，本文各分配法比較之對象為均勻分配法，因此也將均勻分配法依(2.19)式之概念來求得欲觀察之值，如下式

(2.20)

其中，為樓層編號，UD代表為均勻分配法下之觀測值。

又為了使性能指標更加直觀，因此定義性能指標為該分配法相對均勻分配法之最大層間位移角折減百分比，又稱為性能折減指標RI (Reduction Index)，由(2.19)、(2.20)式之結果可表示為下式

(2.21)

折減指標的大小，相對也能比較出各配法之間的優劣，折減指標越大，表示此分配法相對可使最大層間位移角(反應目標)折減越多，為較有效之方法。

直接分配法

設計過程中不須經過動力分析之方配法在本文中被歸類為「直接分配法」，直接分配法由於不需要動力分析之過程，耗時較短，本節介紹兩種較有效之直接分配法，依序為：按樓層彈性應變能分配法SSSE (Distribution based on story shear strain energy)、按黏性阻尼器之消散能量分配法EDVD (Distribution based on energy dissipated by viscous damper)。並將另外介紹竹脇法(Takewaki Method)，雖然竹脇法於高樓層之效果不穩定，但因其作為第三章分配法延伸之基礎，故將於本章介紹之。

按樓層彈性應變能分配法(SSSE)

Hwang et al. (2013)提出依照樓層彈性應變能之比例分配阻尼係數，簡稱為SSSE。若僅考慮結構物第一模態之貢獻，則樓層彈性應變能關係式如下

(2.22)

其中，為樓層編號。

依照2.2.3小節之阻尼器總阻尼係數並依照樓層彈性應變能之比例去分配，可推導出SSSE之阻尼係數分配公式

(2.23)

其中，與為樓層編號。

按黏性阻尼器之消散能量分配法(EDVD)

詹鵬台(2016)，提出依照黏性阻尼器消散能量之比例分配阻尼係數，簡稱為EDVD。考慮多自由度系統受一正弦外力，單一週期之下，線性黏性阻尼器所消散之能量可表示為(2.24)式，各樓層阻尼器所消散之能量則可表示為(2.25)式。

(2.24)

(2.25)

其中，其中，為樓層編號，為最大頂層位移。

依照2.2.3小節分配法之分配基準，將阻尼器總阻尼係數依照各樓層之阻尼器消散能量之比例去分配，可推導出EDVD之阻尼係數分配公式

(2.26)

其中，與為樓層編號。

竹脇法(Takewaki Method)

由Takewaki (1997)提出，此方法主要的概念為分配阻尼器來抑制整個結構系統各層樓之第一模態層間位移頻率轉換函數。

剪力構架受到地表加速度作用時，線性動力方程式可以表示為

(2.27)

其中，為系統之質量矩陣，為含黏性阻尼器系統之阻尼矩陣，為勁度矩陣；、、分別為隨時間變化之動力反應位移、速度以及加速度向量，地表加速度歷時，為一係數向量(spatial variation)。

將、進行傅立葉轉換為、，則可將(2.27)式改寫為下式

(2.28)

再將(2.28)式改寫為

(2.29)

接下來定義各樓層層間位移歷時反應矩陣為，將進行傅立葉轉換為，而可由位移反應求得

(2.30)

其中為位移與層間位移之間之轉換矩陣。

合併(2.29)、(2.30)式可整理為

(2.31)

再定義為第樓中第一模態頻率下，之振幅大小

(2.32)

其中，為樓層編號，為阻尼係數向量矩陣，與黏性阻尼器配置有關。

竹脇法最佳化之目標函數為各層樓在第一模態頻率下，各樓層之大小(如圖2.5中黑點的值)之總和，此外限制條件為阻尼器總阻尼係數為一定值，其最佳化題目可表如下

(2.33)

其中，為樓層編號，為總阻尼係數(定值)，為總樓層數。

圖 2.5 不同角頻率下層間位移頻率轉換函數之振幅 (鄭至伸(2015))

竹脇法由於經過最佳化之迭代過程，因此較上述其他直接分配法耗時。但相對於其他動力分析分配法，竹脇法仍舊相對省時。此外本文竹脇法中利用的最佳化演算法類型為梯度法。

動力分析分配法

設計過程中須經過動力分析之方配法在本文中被歸類為「動力分析分配法」，由於動力分析分配法須經過動力分析之過程，耗時較長，因此本節特別挑出兩個效果良好、過程簡易且分析時間較短的分配法，分別為元素交換法EEM (Element Exchange Method)及拉文法(Lavan A/R Method)。本文將設計分為兩種案例，分別為考慮單一地震事件之案例一及考慮多種事件之案例二，期望藉由兩種案例來比較分配法於單一地震事件與多事件下的差異，其轉換前之真實地震歷時資料可以參照附錄一及附錄二。

元素交換法(EEM)

由呂良正與張仁德於2014年發表，鄭至伸(2015)引述為元素交換法(Element Exchange Method,)，簡稱EEM。

元素交換法之流程：將阻尼器均勻分配之結構作為初始狀態，進行動力分析後，將歷時分析中最小層間位移角樓層之一個阻尼器移動至最大層間位移角樓層後，再進行一次動力分析，並重複上述步驟直至滿足收斂條件。

依照2.2.3小節之說明，各方法之總阻尼係數已固定，又因Lopez Garcia and Soong (2002)之研究中顯示阻尼器總數為樓層數兩倍已足夠，因此元素交換法之初始狀態為每樓層皆有兩個阻尼器，因此可推得每支阻尼器所擁有之阻尼係數，如下式，並將四個剪力構架相對應的各阻尼器之阻尼係數列在表2. 5。

(2.34)

其中，為單一阻尼器之阻尼係數，為總阻尼係數(定值)，為總樓層數。

表 2.5 不同阻尼器阻尼比下單個阻尼器阻尼係數

|  | Damper Damping Coefficient (kN-s/m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Damping ratio Building Models | 7% | 10% | 13% |
| 10F | 1039 | 1485 | 1930 |
| 20F | 1782 | 2546 | 3310 |
| 30F | 2217 | 3167 | 4118 |
| 40F | 2369 | 3384 | 4399 |

由於EEM原先僅針對一筆地震設計，為了考慮多筆地震下之效應，故本文將2.2.6節中(2.18)式之概念代入EEM，將迭代中最小層間位移角與最大層間位移角之判定改為選擇與。

利用EEM並考慮多筆地震下的效應，選擇最小化作為目標，其最佳化問題可表示為下式

(2.35)

其中，為樓層編號，同(2.19)式，為第樓層阻尼器阻尼係數，為單一阻尼器之阻尼係數，為總阻尼係數(定值)，為總樓層數，為正整數。

收斂條件則採用廖春滿(2014)所使用之方法，其效果佳且可避免收斂目標跳動導致無法收斂，其定義如下

(2.36)

(2.37)

其中，為迭代步數。

拉文法 (Lavan A/R Method)

Levy and Lavan (2006)提出拉文法(Lavan A/R Method)，其利用滿載應力設計(Fully-stress Design)的概念，提出一遞迴關係式，表示如(2.38)式，並應用於黏性阻尼器最佳化配置之迭代過程，其目標為抑制各樓層於地震下之層間位移反應。

(2.38)

其中，為樓層編號，為總樓層數，為第樓層之最大層間位移，為迭代步數，為收斂係數，Levy and Lavan (2006)建議在線性動力結構系統下之建議值為2。

拉文法之流程：將阻尼器均勻分配之結構作為初始狀態，進行動力分析後，將各樓層之層間位移反應與阻尼器阻尼係數代入遞迴式，得到下一步之阻尼配置，並再進行一次動力分析，並不斷遞迴直至滿足收斂條件。

由於原先之拉文法僅針對一筆地震設計，為了考慮多筆地震下之效應，故本文將2.2.6節中(2.18)式之概念代入(2.38)式中，並重新表示為下式，其中之定義同(2.18)式

(2.39)

拉文法之收斂條件與元素交換法相同，而其最佳化問題可表示為下式

(2.40)

其中，為樓層編號，同(2.19)式，為第樓層阻尼器阻尼係數，為總阻尼係數(定值)，為總樓層數。

阻尼器阻尼係數配置結果

於2.3節與2.4節介紹了直接分配法與動力分析分配法，其中簡易分配法不須經過動力分析過程即可得到阻尼係數配置結果，而動力分析分配法則須透過設計地震歷時之動力分析過程，較為耗時。將本節介紹之各分配法之分配結果以長條圖表示，為了避免繁瑣，僅列出阻尼器阻尼比為10%時之配置，而動力分析分配法只列出案例一之設計結果，詳細各樓層於不同分配法及不同阻尼器阻尼比之阻尼係數可參照附錄五。

均勻分配法(UD)

圖 2.6 阻尼係數配置結果(UD)

按樓層彈性應變能分配法(SSSE)

圖 2.7 阻尼係數配置結果(SSSE)

按黏性阻尼器之消散能量分配法(EDVD)

圖 2.8 阻尼係數配置結果(EDVD)

竹脇法(Takewaki Method)

圖 2.9 阻尼係數配置結果(竹脇法)

元素交換法(EEM)

圖 2.10 阻尼係數配置結果(EEM)

拉文法(Lavan A/R Method)

圖 2.11 阻尼係數配置結果(拉文法)

小結

本章藉由訂定分配法之比較標準，便於之後的章節統一比較各分配法之優劣，其中，性能指標之作用為標準化多筆地震下各分配法相對於均勻配置之反應。於動力分析分配法中，將原先僅考慮單筆地震下之關係式，藉由(2.18)式之概念，重新改寫並用來設計多筆地震反應下之最佳化配置。可以由阻尼係數配置結果發現，直接分配法除了竹脇法外，分配均相當平滑，而竹脇法與動力分析分配法，阻尼係數分配則較為離散。

地震歷時部分，分別有考慮單一地震事件之案例一以及考慮多種事件之案例二，期望藉由兩種案例來比較分配法於單一地震事件與多事件下的差異。案例一之設計地震請參考附錄一，其檢核地震請參考附錄三，而案例二之設計地震請參考附錄二，其檢核地震請參考附錄四。藉由兩種不同案例並交叉檢核，以利於求出較穩定且效果良好之分配法。

# 阻尼器最佳化方配法延伸

前言

本章將現有之分配法延伸，利用層間位移頻率轉換函數和隨機振動之理論並考慮了高模態之貢獻，提出新的分配法，盼改善現有分配法之效能。所提出之新分配法，可分為H與E兩種概念之延伸，其中H代表「transfer function」，而E則代表「mean-square response」。為避免分配法之名稱冗長，以下皆用各分配法之簡稱。

直接分配法之延伸

由2.3節可發現，各直接分配法皆以第一模態相對模態振形來做為層間位移之假設，但隨著結構之樓層上升，高模態所貢獻之反應也將有所上升，若僅考慮第一模態較為不妥，因此本文利用層間位移頻率轉換函數和隨機振動之理論，提出H與E兩種概念之新直接分配法，分別為： H-SSSE、H-EDVD、E-SSSE、E-EDVD。

H與E分配法之分配概念

延伸2.3.3節中竹脇法之概念，本研究利用層間位移頻率轉換函數且考慮高模態的貢獻，假設層間位移(drift)為圖2.5之曲線下面積並簡寫為H，如下式

(3.1)

其中，為樓層編號，為阻尼係數向量矩陣，如(2.31)式。

另外，根據隨機振動之理論，層間位移反應之均方值可表示如下

(3.2)

其中，為樓層編號，為阻尼係數向量矩陣，如(2.31)式，為外力譜密度。

若外力型式為白噪音(white noise)，即外力為一頻率分布均勻之力()，且假設層間位移(drift)之平方為層間位移反應之均方值，並將層間位移簡寫為E，則可表示如下

(3.3)

如將(3.1)及(3.3)式之概念套用至原先之直接分配法，可將原先之SSSE與EDVD改寫如下列遞迴關係式

H-SSSE：	 	(3.4)

H-EDVD：	 	(3.5)

E-SSSE：		(3.6)

E-EDVD：		(3.7)

其中，與為樓層編號，H與E同(3.1)和(3.3)式，為迭代步數，為勁度。

H與E分配法之分配過程

(3.1)及(3.3)式分別為H與E兩種概念之基礎，其中兩式皆含有此阻尼係數之函數，因此無法如原先之直接分配法直接求得各樓層阻尼器阻尼係數。

所提出H與E之直接分配法經本研究發現，可經由遞迴之過程來求得最後之分配，其流程為：將阻尼器均勻分配之結構作為初始狀態，依各分配法之需求分別利用(3.4)至(3.7)式，將阻尼器阻尼係數代入遞迴式，並不斷遞迴直至滿足收斂條件。另外，發現不管初始狀態為何，經上述過程收斂之最後阻尼係數分配皆相當接近，因此為了統一基準，上述之H與E分配法皆以均勻配置作為遞迴過程之初始狀態。

收斂條件採用以每層樓於初始均勻狀態下所含阻尼器阻尼係數為基準之每次最大變化量，其定義如下，其中為迭代步數

(3.8)

其中，為樓層編號，為每次遞迴第樓層阻尼器阻尼係數變化量，為單一阻尼器之阻尼係數(同(2.34)式)，為總樓層數。

竹脇法之延伸

由圖 2.5可以看出竹脇法僅考慮了第一模態的貢獻，因此當結構總樓層數上升，高模態的影響也上升，會導致其效果較為不佳。因此如將目標改為最小化圖 2.5中的曲線下之面積來考慮高模態之貢獻，則可將(2.33)式改寫為下式，也就是最小化每層樓(3.1)式之總和，並簡稱為MH (minimize H)。

(3.9)

其中，為樓層編號，為總阻尼係數(定值)，為總樓層數。

另外，根據隨機振動之理論，如將目標改為最小化均方值之總和，則可將(2.33)式改寫為下式，也就是最小化每層樓(3.2)式之總和，並簡稱為ME (minimize E)。

(3.10)

其中，為樓層編號，為總阻尼係數(定值)，為總樓層數。

本文針對MH與ME之最佳化方法為梯度法。以40層樓模型之第10層樓舉例，其最佳化結果如圖3.1與圖3.2，由圖3.1可以看出，竹脇法與MH於第一模態頻率下之層間位移頻率轉換函數值相當接近，但於高模態頻率時，MH之線條明顯低於竹脇法。

圖 3.1 竹脇法與MH之最佳化結果

圖 3.2  ME之最佳化結果

(3.1)、(3.3)、(3.9)及(3.10)式之積分上限皆為空構架下之最高模態頻率。經由研究過程得知積分上限趨近於無限與積分上限為空構架下之最高模態頻率，效果差不多，因此為了節省分析時間，一律積分到空構架下之最高模態頻率。

動力分析分配法之延伸

依照3.2節介紹之概念，可同樣套用至先前介紹之動力分析分配法，依照H與E兩種概念來提出新動力分析分配法，分別為：H-EEM、H-Lavan、E-EEM、E-Lavan。E與H之動力分析分配法之最佳化問題、收斂條件與所使用之人工合成設計地震皆與原先之動力分析分配法相同。

拉文法之延伸

如將(3.1)及(3.3)式之概念套用至原先之拉文法，分別可改寫(2.39)式為下列遞迴關係式

H-Lavan：	 	(3.13)

E-Lavan：	 	(3.14)

其中，為樓層編號，H之定義同(3.1)式，E之定義同(3.3)式，為迭代步數， 為總樓層數。

元素交換法之延伸

而EEM的部分，原先之元素交換法為每次迭代將歷時分析中最小層間位移角樓層之一個阻尼器移動至最大層間位移角樓層，但H-EEM與E-EEM則是於每次迭代將含最小H或E之樓層的一個阻尼器移動至含最大H或E之樓層。

由於原先之動力分析分配法需要每次動力分析後之反應來做為下一步之基準，但所提出之H與E動力分析分配法僅需上一步之阻尼係數分布，因此所提出之H與E動力分析分配法中，人工合成設計地震歷時僅用來檢查是否收斂，收斂條件則與(2.36)和(2.37)式相同。

阻尼器阻尼係數配置結果

將本節介紹之各分配法之分配結果以長條圖表示，為了避免繁瑣，僅列出阻尼器阻尼比為10%時的配置，而E與H之動力分析分配法只列出案例一之設計結果，詳細各樓層於不同分配法及不同阻尼器阻尼比之阻尼係數可參照附錄五。

H-SSSE

圖 3.3 阻尼係數配置結果(H-SSSE)

H-EDVD

圖 3.4 阻尼係數配置結果(H-EDVD)

E-SSSE

圖 3.5 阻尼係數配置結果(E-SSSE)

E-EDVD

圖 3.6 阻尼係數配置結果(E-EDVD)

MH (minimize H)

圖 3.7 阻尼係數配置結果(MH)

ME (minimize E)

圖 3.8 阻尼係數配置結果(ME)

H-Lavan

圖 3.9 阻尼係數配置結果(H-Lavan)

H-EEM

圖 3.10 阻尼係數配置結果(H-EEM)

E-Lavan

圖 3.11 阻尼係數配置結果(E-Lavan)

E-EEM

圖 3.12 阻尼係數配置結果(E-EEM)

小結

本章利用層間位移頻率轉換函數之概念，改寫原先之直接分配法與動力分析分配法。原先之直接分配法僅考慮第一模態的貢獻，可能導致其效果於高樓層時反應不佳，但藉由(3.1)與(3.3)式之概念，可以考慮全部模態之貢獻，希望藉此能發揮出更好的效果。

所提出H與E之直接分配法經本研究室研究發現，可經由遞迴之過程來求得最後之分配，另外，發現不管初始狀態為何，經上述過程收斂之最後阻尼係數分配皆相當接近，因此為了統一基準，上述之H與E分配法皆以均勻配置作為遞迴過程之初始狀態。

動力分析分配法的部分，由於原先之動力分析分配法需要每次動力分析後之反應來做為下一步之基準，但所提出之H與E動力分析分配法僅需上一步之阻尼係數分布，因此所提出之H與E動力分析分配法中，人工合成設計地震歷時僅用來檢查是否收斂。

由阻尼係數配置結果發現，MH與ME之分配較2.5.4節中竹脇法之分配平滑許多，而於3.2.2節中，利用H與E概念之新直接分配法之分配仍相當平滑。延伸出之分配法種類繁多，於第六章檢核的部分會一起討論與比較，本章僅以概念性提出並說明各個新提出之分配法。

# 廣義阻尼系統之模態疊加法

前言

結構物加裝阻尼器及考慮本身固有阻尼後，往往會成為非古典阻尼結構系統。本章將介紹之兩種模態疊加法皆可適用於包含古典和非古典阻尼系統的廣義阻尼系統(generally damped system)，並以有效模態質量探討廣義阻尼系統中各模態之貢獻。

廣義特徵值問題與特性

不同於古典阻尼系統，包含古典阻尼及非古典之廣義阻尼系統須考慮主要以質量、勁度和阻尼矩陣所組成的特徵值問題。本節將介紹廣義特徵值問題及其正交性。

廣義特徵值問題(GEP)

GEP為廣義特徵值問題(generalized eigenvalue problem)，其特徵值問題形式如下(Tisseur and Meerbergen(2001))

(4.1)

其中A和B為N×N大小的矩陣，為特徵值，為特徵向量。

將運動方程式寫成狀態空間

(4.2)

其中

(4.3)

自由振動下，可表示為

(4.4)

代回(4.2)式可改寫為

(4.5)

其中

(4.6)

(4.5)式為運動方程式之廣義特徵值問題，R和S為質量、勁度、阻尼矩陣組成的2N×2N矩陣，為特徵向量(2N×2N)，為特徵值，有2N個。

解(4.5)式可得特徵值

(4.7)

假設特徵值無重複，且有複數特徵值及個實數特徵值，其關係為

(4.8)

由張耿毓(2013)及廖春滿(2014)之正交性證明，今假設r和s表示不同模態，則利用(4.5)式可寫出下列關係

(4.9)

並利用此正交性可求模態頻率及模態阻尼比，關係如下

(4.10)

(4.11)

廣義阻尼系統之模態疊加法

藉由4.2節所介紹之特徵值問題為基礎，本節將介紹兩種模態疊加法，第一種方法為Yu and Zhou (2006)所提出，而第二種方法為Song et al. (2008)所提出。

本章節之推導參考自Igusa et al. (1984)之文獻。

廣義阻尼系統之模態疊加法1 (MSM-1)

假設有複數特徵值及個實數特徵值，複數特徵值對應到次阻尼模態，其特徵值可寫為

(4.12)

利用(4.10)及(4.11)式可經由共軛對求得次阻尼模態頻率及次阻尼模態阻尼比，關係如下

(4.13)

(4.14)

而實數之特徵值則對應到過阻尼模態，因其特徵值為實數，須經過人工手動配對，可寫為

(4.15)

利用(4.10)及(4.11)式也可經由配對求得過阻尼模態頻率及過阻尼模態阻尼比，關係同(4.13)及(4.14)式。而由張耿毓(2013)及廖春滿(2014)之證明，雖然人工配對會導致過阻尼模態之模態頻率與阻尼比不同，但經由模態疊加法求出之整體反應仍是相同的。值得注意的是，如為一非古典阻尼系統，由廣義特徵值求出之模態頻率與未加裝阻尼器(undamped)下的模態頻率將會不同。

令結構反應之通解為下式(Yu and Zhou (2006))

(4.16)

其中

(4.17)

(4.18)

將(4.16)式代回(4.2)式，並等號兩邊前乘，根據正交性可得

(4.19)

(4.20)

(4.21)

(4.22)

又可將上四式改寫為

(4.23)

(4.24)	 	(4.25)

(4.26)

其中

(4.27)

(4.23)至(4.26)式之解析解為

(4.28)

(4.29)

(4.30)

(4.31)

如將位移向量分為複數部分及實數部分(R)，可寫成下式

(4.32)

(4.33)

(4.34)

對第i個次阻尼模態

(4.35)

其中

(4.36)

(4.37)

將實數虛數分開寫為

(4.38)

(4.39)

其中

(4.40)

令廣義座標單自由度運動方程式為

(4.41)

則

(4.42)

(4.43)

則次阻尼部分之模態疊加式可寫為

(4.44)

(4.45)

對第i個過阻尼模態

(4.46)

則

(4.47)

又阻尼比大於1的廣義座標單自由度方程式的Duhamel integral為

(4.48)

則

(4.49)

(4.50)

則過阻尼部分之模態疊加式可寫為

(4.51)

(4.52)

最後結合(4.44)及(4.51)式，可得到第一種模態疊加式(MSM-1)：

(4.53)

(4.54)

廣義阻尼系統之模態疊加法2 (MSM-2)

第二種方法為Song et al. (2008)所提出，此法不需將過阻尼模態的特徵值進行配對。假設有複數特徵值及個實數特徵值，如不將(4.15)式中的實數特徵值進行配對，則每個實數特徵值可改寫為

(4.55)

(4.56)

令結構反應之通解為下式(Song et al. (2008))

(4.57)

其中

(4.58)

(4.59)

將(4.57)式代回(4.2)式，並等號兩邊前乘，根據正交性可得

(4.60)

(4.61)

(4.62)

其中

(4.63)

如將(4.57)、(4.60)至(4.62)式做Laplace Transform可得

(4.64)

(4.65)

(4.66)

(4.67)

將(4.65)至(4.67)式帶回(4.64)式可寫成

(4.68)

其中

(4.69)

根據(4.12)、(4.55)及(4.68)式可改寫為

(4.70)

其中

(4.71)

(4.41)式之Laplace Transform為

(4.72)

(4.73)

(4.74)

而

(4.75)

為下式的Laplace Transform

(4.76)

根據(4.73)、(4.74)、(4.75)及(4.70)可改寫為

(4.77)

對上式做Inverse Laplace Transform，可得到第二種模態疊加式(MSM-2)

(4.78)

另外，由張耿毓(2013)及廖春滿(2014)之研究，證明MSM-1與MSM-2兩者相同，且如為古典阻尼系統，可簡化為傳統之模態疊加式。

有效模態質量

4.3節介紹之兩種模態疊加法皆考慮了所有的模態，但無法得知每個模態的貢獻量。一般以有效模態質量來量化各模態於結構反應的貢獻，於是本節將介紹Song et al. (2008)所提出的廣義阻尼系統之有效模態質量。

廣義阻尼系統之有效模態質量

Song et al. (2008)提出了廣義阻尼系統之有效模態質量，其針對第二種模態疊加式(MSM-2)提供了有效模態質量的算式。

次阻尼模態：	 	(4.79)

過阻尼模態：		(4.80)

定義總質量為

(4.81)

總質量滿足以下關係

(4.82)

定義有效模態質量比(effective modal mass ratio)為

次阻尼模態：	 	(4.83)

過阻尼模態：	 	(4.84)

有效模態質量比滿足以下關係

(4.85)

傳統古典阻尼之模態疊加，會取主要幾個模態來分析，一般會取模態之對應的累積有效模態質量比至90%左右，但Song et al. (2008)之研究中指出，於非古典阻尼之情況下，有效模態質量比不一定會介於0與1之間，而是會隨著阻尼矩陣的變化，有正有負並且會有大於或小於1的情形，因此Song建議將總有效模態質量比取到1，也就是應用MSM-2此方法時，須考慮並疊加所有的模態。因此(4.85)式將考慮所有模態，也就是考慮個次阻尼模態質量比以及個過阻尼模態質量比。

模態質量分配法(MMD)

本節將利用4.4節中介紹之有效模態質量，來得到各模態之貢獻量，並依此提出新分配法－模態質量分配法(Modal Mass Distribution)，以下簡稱MMD。由傳統反應譜之繪製方法，利用(4.41)式，將案例一中多筆設計地震針對一特定阻尼比於不同模態頻率下之多筆最大位移之平均值繪成一線，並調整不同阻尼比繪製多條線便可得到圖4.1之結果，如圖4.1之虛線即為單自由度系統阻尼比為100%時，於案例一中多筆設計地震在不同模態頻率下之多筆最大位移之平均值。由圖4.1可以看出當單自由度系統阻尼比越大，其Sd（單自由度之最大位移）將下降，而隨著阻尼比的上升，Sd下降的速度將趨緩，利用此關係可假設阻尼比與Sd之關係式如下

(4.86)

圖 4.1 案例一之設計地震平均位移反應譜

藉由4.3節介紹之模態疊加法中單自由度疊加的概念，並利用4.4節中有效 模態質量與該模態對結構物總反應貢獻成正比之概念，並結合(4.86)式之假設，則可將最小化結構物反應之目標函式假設為下式，此亦為MMD之最佳化題目。

(4.87)

其中與同(4.83)及(4.84)式，與同(4.8)式，值經過本研究之建議值為1/2~1/3，而最佳化分法為梯度法。

雖然MSM-2無法求出過阻尼模態之阻尼比，但由圖4.1可看出過阻尼變化對Sd之折減變化很小，因此對於過阻尼有效模態質量比對應之阻尼比一律取100%，為可接受之假設。本文所列出並用以比較之結果為1/3之配置。

阻尼器阻尼係數配置結果

將MMD之分配結果以長條圖表示，僅列出阻尼器阻尼比為10%時的配置，詳細各樓層於不同阻尼器阻尼比下之阻尼係數可參照附錄五。

模態質量分配法(MMD)

圖 4.2 阻尼係數配置結果(MMD)

小結

本節介紹了兩種模態疊加法，雖然於本章中沒有直接用到模態疊加法，而是利用其有效模態質量的概念發展出MMD法，但是下一章將介紹之廣義阻尼系統反應譜法會需要此兩種模態疊加法之概念。

利用有效模態質量的概念，得到各模態之貢獻量，並且經由觀察反應譜來假設(4.86)式之關係，並依此關係式設定MMD之最佳化題目。雖然MSM-2無法求得過阻尼模態之阻尼比，但由圖4.1可看出過阻尼模態下，阻尼比的提升對單自由度最大位移反應之折減是不敏感的，因此將過阻尼模態之阻尼比皆假設為100%是為可行之假設。

# 反應譜法應用於最佳化分配

前言

如直接將作為最佳化目標執行最佳化，在迭代的過程中由於經由動力歷時分析來求得結構反應，因此需要耗費大量的時間。因此本章將以第四章之模態疊加式為基礎推導廣義阻尼系統的反應譜法，並希望以反應譜法來節省歷時分析之時間。本章將介紹兩種反應譜法，分別為：

1. Zhou et al. (2004) 和Yu and Zhou (2006)：

CCQC(complex complete quadratic combination)

2. Song et al. (2008)：

GCQC(general complete quadratic combination)

CCQC

推導參考Zhou et al. (2004)、Yu and Zhou (2006)和Song et al. (2008)之研究。

考慮一穩態寬頻(wide-band stationary process)的地表加速度，根據隨機振動理論，線性系統的反應也是穩態。由式(4.53)及(4.54)式，其反應的均方值(mean squares)可表示為

(5.1)

單位脈衝函數(unit impulse funtion)對於一單自由度系統所造成的位移與速度為

(5.2)

(5.3)

將(5.2)及(5.3)式做Fourier Transform至頻率域

(5.4)

(5.5)

又受地表加速度之位移可表示為

(5.6)

則

(5.7)

因地表加速度在時間t = 0時為零，所以積分下界可延伸至負無窮大

(5.8)

假設地表加速度為一均值之白噪音(white noise)，並以一固定功率頻譜密度來表示，則

(5.9)

其中為狄拉克函數(direct function)，其有以下性質

(5.10)

(5.11)

且狄拉克函數可被Inverse Fourier Transfrom轉換表示為

(5.12)

(5.13)

將(5.9)式和(5.13)式代回(5.8)式，並將積分上界延展至無限大來維持穩態(steady state)反應，則可寫成

(5.14)

將(5.4)式帶回(5.14)式並以複數面積分，可得

(5.15)

其中

(5.16)

同樣，依照上述步驟可求得和，可得

(5.17)

(5.18)

(5.19)

(5.20)

當時，則可將(5.15)、(5.17)及(5.19)式改寫為

(5.21)

(5.22)

(5.23)

因此

(5.24)

(5.25)

(5.26)

將(5.24)、(5.25)及(5.26)式代回(5.1)式，可得

(5.27)

又線性結構系統受穩態外力下，其最大平均模態反應與方均根值成比例關係

(5.28)

實際上，此比例關係在每個模態間皆相同，所以考慮所有模態之最大反應可表示為

(5.29)

(5.29)式稱為CCQC(complex complete quadratic combination)。

如果利用CCQC估計各樓層最大層間位移，可將(5.29)式改寫為

(5.30)

(5.31)

GCQC

推導參考Song et al. (2008)之研究。考慮一穩態寬頻(wide-band stationary process)的地表加速度，根據隨機振動理論，線性系統的反應也是穩態。由式(4.78)及(4.71)式，其反應的均方值(mean squares)可表示為

(5.32)

(5.32)式和(5.1)式之不同為、及項。

已知(4.76)式之解析解為

(5.33)

其中

(5.34)

將(5.34)式利用傅立葉轉換至頻率域

(5.35)

利用5.2節之概念，則

(5.36)

利用複數平面積分得到

(5.37)

參考(5.4)式，則可將(5.37)式改寫為

(5.38)

(5.39)

依照相同概念，可得

(5.40)

(5.41)

(5.42)

將(5.24)至(5.26)式及(5.38)、(5.40)及(5.41)式代回(5.32)式可得

(5.43)

線性結構系統受穩態外力下，其最大平均模態反應與方均根值成比例關係

(5.44)

(5.45)

實際上，此比例關係在每個模態間皆相同，所以考慮所有模態之最大反應可表示為

(5.46)

(5.46)式稱為GCQC(general complete quadratic combination)。

如果利用GCQC估計各樓層最大層間位移，可將(5.46)式改寫為

(5.47)

(5.48)

過阻尼模態反應譜

一般實務上未將過阻尼模態應用於反應譜法中，但其實過阻尼模態之反應譜繪製方法與傳統之反應譜繪製方法類似。本節將介紹CCQC及GCQC之過阻尼反應譜繪製方法。

CCQC過阻尼反應譜

將(4.41)式重新分為次阻尼及過阻尼兩部分表達可寫為

(5.49)

(5.50)

可以由(5.49)及(5.50)式觀察出，於CCQC中，次阻尼及過阻尼模態之反應譜，皆為建立不同模態週期和模態阻尼比下的之最大反應。次阻尼模態之模態阻尼皆小於1，於一定阻尼比下，不同模態週期下之最大反應，是為傳統之反應譜。而過阻尼模態則需要經過配對才能求得其模態頻率及模態阻尼比，且不論如何配對，其模態阻尼比皆大於1，但其建立反應譜之概念與次阻尼模態相同。

利用(5.49)及(5.50)式之概念，將案例一中多筆設計地震針對一特定阻尼比於不同模態頻率下之多筆最大反應之平均值繪成一線，並調整不同阻尼比繪製多條線便可得到圖4.1之結果。由圖4.1可以看到，其中有模態阻尼比為5%、10%、15%、20%、30%、40%、60%、80%、100%、125%及150%之反應譜，而由黑色虛線可分為上部(次阻尼模態)及下部(過阻尼模態)。

可以觀察出，最大反應會隨著阻尼比之上升而下降，但下降之幅度會隨著阻尼比之上升而下降，因此主要位移之貢獻來自次阻尼模態，過阻尼模態之阻尼比變化對整體結構之影響不大。

GCQC過阻尼反應譜

GCQC之單自由度廣義坐標系運動方程式為

(5.51)

(5.52)

其中，為模態，為次阻尼模態反應值，同CCQC之(5.49)式，而(m/sec)為過阻尼模態反應值，(rad/sec)之定義同(4.55)式，為過阻尼模態頻率。

GCQC之次阻尼模態反應譜同CCQC，而GCQC之過阻尼模態反應譜是以不同過阻尼模態頻率為函數來繪製。以下講解GCQC做阻尼模態反應譜之建立步驟(參考自Song et al.)：

1. 選擇地表加速度紀錄

2. 在不同過阻尼模態頻率下，利用(5.52)式求得反應之最大值

3. 以為x軸，為y軸，將不同過阻尼模態頻率之繪製於所對應到之過阻尼模態頻率，即可得到GCQC之過阻尼反應譜。

以案例一中之331-TAP001地震為例，利用(5.52)式，將不同過阻尼模態頻率之繪製於所對應到之過阻尼模態頻率，即可得到圖5.1。

圖 5.1 過阻尼反應譜 (331-TAP001)

反應譜法於最佳化之應用

如將最佳化題目，表示如下

(5.53)

其中，為樓層編號，同(2.19)式，為第樓層阻尼器阻尼係數，為總阻尼係數(定值)，為總樓層數。

如直接將設計地震配合直接積分法做最佳化，會需要大量的時間於迭代過程中做反覆積分運算，因此本節欲利用反應譜法取代直接積分作為(5.53)式最佳化題目之過程，期望能在接近原先使用直接積分之分析結果下，省下大量分析時間。

反應譜法應用於多筆地震

以案例一為例，先於最佳化前產生案例一各設計地震之反應譜，以案例一之331-TAP001地震為例，以5.4節之方法產生圖5.1及圖5.2之反應譜，其餘地震以此類推，值得注意的是，CCQC法僅需要各地震相當於圖5.2之部分，而GCQC則需要各地震相當於圖5.2之次阻尼部分以及圖5.1之部分。

利用案例一中24筆設計地震產生24組類似圖5.1及圖5.2之反應譜，以

(5.30)或(5.47)式並內插計算結構物各樓層於地震下之多筆最大層間位移，並以(2.18)、(2.19)來求得，以配合(5.53)式之最佳化題目，如此可相對於利用直接積分省下大量的時間，並期望最佳化後之性能折減指標(RI)也不會差距太大。

為了比較CCQC以及GCQC相對於直接積分應用於(5.53)式最佳化題目之效果，並觀察最佳化前後之差異，於阻尼器阻尼比10%的情況下，將案例一之設計地震搭配動力歷時分析來檢驗最佳化後之結果，其結果如表5.1。

圖 5.2 位移反應譜 (331-TAP001)

表 5.1 檢核反應譜法與直接積分應用於最佳化之結果

|  |  | 直接積分 | CCQC | GCQC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10F | RI (%) | 19.47 | 15.31 | 16.44 |
|  | Time (s) | 4092 | 156 | 173 |
| 20F | RI (%) | 15.68 | 13.08 | 13.14 |
|  | Time (s) | 22340 | 1259 | 1511 |
| 30F | RI (%) | 14.36 | 9.74 | 9.80 |
|  | Time (s) | 30140 | 3400 | 3737 |
| 40F | RI (%) | 16.19 | 14.96 | 14.79 |
|  | Time (s) | 42513 | 5195 | 5509 |

由表5.1可看出，在分析時間與RI上，CCQC與GCQC相當接近，兩者相對於直接積分皆省去了大量的分析時間，但是RI卻也較直接積分略低。

OGCQC法之概念與流程

為了方便工程師應用反應譜法於最佳化過程，因此將5.5.1節中之方法加以改良，並配合規範來做修正。由於本文中兩種案例之設計地震皆針對台北二區設計反應譜，因此以台北二區設計反應譜為例，利用此加速度設計反應譜並配合建築物耐震規範設計與解說第三章中之設計水平加速度反應譜係數，可將圖2.1依不同阻尼比繪成圖5.3，值得注意的是，圖5.3中只要阻尼比>50%或阻尼比<2%之反應譜皆為同一條線。

雖然Hudson (1962)表示，如利用轉換速度與位移反應譜，其阻尼比不宜超過20%。但利用反應譜法其中模態疊加之概念，並已知高阻尼模態之貢獻通常較小，且隨著阻尼比上升，阻尼比變化對單自由度最大反應的折減變化會下降，因此可假設此誤差對於整體反應影響不大，今將圖5.3除以轉換可得位移反應譜如圖5.4。

圖 5.3 台北二區於不同阻尼比之設計反應譜

圖 5.4 台北二區於不同阻尼比之位移反應譜

針對GCQC過阻尼反應譜的部分，為了如規範一樣統一規格，將案例一及案例二中所有設計地震利用(5.52)式求得多條過阻尼反應譜，並將每個模態頻率對應到的多個取平均可得圖5.2，並利用曲線擬和(curve fitting)可將其表示為

(5.4)

其中之單位為，之單位為

圖 5.5 台北二區過阻尼反應譜

如圖5.4將設計反應譜之概念應用於最佳化之方法稱為OCCQC (Optimal based on Complex Complete Quadratic Combination)。如圖5.4與圖5.5，將設計反應譜和利用吻合設計反應譜之人工地震製作成的過阻尼反應譜，並應用於最佳化之方法稱為OGCQC (Optimal based on General Complete Quadratic Combination)。將其針對案例一於10%阻尼器阻尼比下之最佳化結果與5.5.1節中利用直接積分最佳化之結果進行比較，並以原設計地震檢核，如表5.2。

表 5.2 檢核OCCQC與OGCQC應用於最佳化之結果

|  |  | 直接積分 | OCCQC | OGCQC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10F | RI (%) | 19.47 | 16.78 | 15.90 |
|  | Time (s) | 4092 | 13 | 17 |
| 20F | RI (%) | 15.68 | 10.15 | 12.77 |
|  | Time (s) | 22340 | 38 | 95 |
| 30F | RI (%) | 14.36 | 8.44 | 11.14 |
|  | Time (s) | 30140 | 122 | 148 |
| 40F | RI (%) | 16.19 | 13.99 | 14.76 |
|  | Time (s) | 42513 | 188 | 208 |

由於OCCQC與OGCQC分別只需要1和2個反應譜，因此分析時間又比

表5.1中的CCQC與GCQC為少。由於利用轉換加速度與位移反應譜之誤差會隨阻尼比的上升而增大，但OGCQC針對過阻尼部分有對應的過阻尼反應譜，因此OGCQC之RI較OCCQC好，並且較接近原本直接積分之結果。利用直接積分進行最佳化過程，僅是針對本文中之平面剪力構架就需要大量的時間，於實際應用上明顯不妥，於是將OGCQC選為本文應用於(5.53)式最佳化題目之方法，並將於後一章之檢核中，將OGCQC與其他分配法一起比較。

由於OGCQC僅需於最佳化前，針對設計反應譜製作位移反應譜及過阻尼反應譜，其於設計過程中不需要動力分析，因此將其歸類為直接分配法，值得注意的是，由於本文之OGCQC僅用了圖5.4及圖5.5之反應譜，因此同其他直接分配法，其針對兩種案例之阻尼配置為相同的。

阻尼器阻尼係數配置結果

將OGCQC法之最佳化分配結果以長條圖表示，僅列出阻尼器阻尼比為10%時的配置，詳細各樓層於不同阻尼器阻尼比下之阻尼係數可參照附錄五。

OGCQC

圖 5.6 阻尼係數配置結果(OGCQC)

小結

本節介紹了CCQC與GCQC兩種反應譜法，並且說明了兩種方法所需要之次阻尼反應譜與過阻尼反應譜，並將這兩種方法應用於(5.53)式之最佳化題目。利用反應譜法取代直接積分做最佳化如同在最佳化之遞迴過程前，先用直接積分產生了反應譜，而免去了迭代過程中進行直接積分之步驟。如此可以相較於在迭代過程中使用直接積分省去大量的時間，而分析結果仍能接近直接積分之結果。

比較了利用規範之設計反應譜為概念的兩種方法，OCCQC及OGCQC。雖然OGCQC於過阻尼部分需要額外製作過阻尼反應譜，但也因此彌補了高阻尼比時造成之誤差，因此其反應較OCCQC為佳。

如利用直接積分進行最佳化過程，僅是針對本文中之二維剪力構架就需要大量的時間，於實際應用上明顯不妥，因此選定OGCQC作為(5.53)式之最佳化方法，並於下一章與其他分配法做比較。

# 分配法檢核與討論

前言

設計後使用不同於設計地震之地震歷時來檢核各分配法以確保其效果穩定且良好，本章針對動力分析分配法之案例一及案例二分別有不同的設計和檢核地震，且每個案例又分別有真實地震檢核與人工合成地震檢核。案例一及案例二檢核之地震其原先真實地震資料請參考附錄三與附錄四。雖然直接分配法不需設計地震，但其檢核地震與動力分析分配法相同，一樣使用兩種案例之地震並分別以真實與人工合成地震來檢核其優劣。檢核人工合成地震中，是將所有真實地震歷時調整至與台北二區設計反應譜吻合，而檢核真實地震中，則是將所有真實地震統一調整至PGA=200g。期望藉由兩種案例來比較分配法於單一地震事件與多事件下的差異，並討論各分配法之效果。

直接分配法之討論

由於本文所提及之直接分配法種類繁多，因此將直接分配法之檢核分為兩部分，第一部分先將H、E分配法與原直接分配法比較，並選出較穩定且良好之分配法再與其他直接分配法比較，最後再選出幾種較好之分配法於6.4節與動力分析分配法一起比較與討論。

H、E與原直接分配法之比較

先將本文提出之H與E直接分配法與原直接分配法進行檢核與比較，選出效果較好且穩定之分配法再與其他直接分配法比較。案例一與案例二於不同阻尼器阻尼比下之人工合成地震歷時檢核結果與真實地震歷時檢核結果列於表6.1至表6.4，為了方便比較，將其繪製為圖6.1至6.12。

表 6.1 案例一檢核結果(人工)-H、E與原直接分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 7.0 | 6.5 |
| 20F | 5.4 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 5.2 |
| 30F | 4.6 | 6.7 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 6.0 |
| 40F | 5.0 | 7.3 | 3.1 | 5.4 | 4.4 | 6.7 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 8.3 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 7.5 |
| 20F | 8.4 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 7.7 | 7.2 |
| 30F | 7.6 | 9.1 | 5.4 | 7.1 | 6.6 | 8.6 |
| 40F | 8.8 | 9.8 | 4.8 | 6.9 | 7.2 | 8.7 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 10.2 | 9.3 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 9.6 |
| 20F | 12.1 | 9.5 | 10.1 | 9.2 | 11.2 | 9.8 |
| 30F | 10.8 | 10.8 | 7.0 | 9.4 | 8.8 | 10.7 |
| 40F | 10.7 | 10.1 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | 10.2 |

表 6.2 案例二檢核結果(人工)-H、E與原直接分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.3 |
| 20F | 7.1 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 7.0 | 5.9 |
| 30F | 3.4 | 5.8 | 2.8 | 4.2 | 3.2 | 5.2 |
| 40F | 4.5 | 7.2 | 2.7 | 4.9 | 4.0 | 6.7 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 8.7 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 8.8 | 7.9 |
| 20F | 8.5 | 6.9 | 7.7 | 6.4 | 8.3 | 7.0 |
| 30F | 7.2 | 8.0 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 7.5 |
| 40F | 6.9 | 9.1 | 3.7 | 6.3 | 5.6 | 8.0 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 12.1 | 10.7 | 12.4 | 11.3 | 12.3 | 11.2 |
| 20F | 10.7 | 8.5 | 9.6 | 8.1 | 10.3 | 8.7 |
| 30F | 9.9 | 11.6 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 10.8 |
| 40F | 9.5 | 8.9 | 4.8 | 7.1 | 7.4 | 9.1 |

表 6.3 案例一檢核結果(真實)-H、E與原直接分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 7.7 | 8.8 | 8.0 |
| 20F | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 |
| 30F | 5.2 | 6.8 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 6.1 |
| 40F | 2.1 | 10.8 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 9.4 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 7.4 | 6.8 |
| 20F | 8.0 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 7.6 | 7.0 |
| 30F | 8.1 | 8.5 | 6.0 | 7.1 | 7.2 | 8.1 |
| 40F | 4.6 | 12.5 | 3.0 | 8.4 | 4.1 | 10.6 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 9.4 | 8.2 | 9.7 | 8.7 | 9.7 | 8.6 |
| 20F | 10.6 | 8.6 | 9.6 | 8.2 | 10.3 | 8.6 |
| 30F | 12.5 | 11.3 | 9.2 | 9.4 | 10.8 | 10.5 |
| 40F | 7.2 | 11.8 | 3.5 | 9.1 | 5.7 | 10.9 |

表 6.4 案例二檢核結果(真實)-H、E與原直接分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 8.6 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 8.6 | 7.8 |
| 20F | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 6.0 | 7.5 | 7.1 |
| 30F | 6.1 | 10.3 | 6.2 | 7.8 | 6.2 | 9.4 |
| 40F | 1.9 | 11.3 | 0.9 | 7.8 | 1.7 | 9.5 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 9.8 | 8.8 | 9.9 | 9.0 | 9.9 | 9.0 |
| 20F | 11.5 | 11.3 | 9.5 | 9.1 | 10.7 | 10.4 |
| 30F | 9.1 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 8.7 | 9.0 |
| 40F | 5.3 | 13.6 | 2.8 | 11.2 | 4.4 | 13.7 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | SSSE | EDVD | H-SSSE | H-EDVD | E-SSSE | E-EDVD |
| 10F | 10.7 | 9.8 | 11.2 | 10.4 | 11.0 | 10.2 |
| 20F | 13.5 | 11.1 | 10.7 | 10.8 | 12.0 | 11.8 |
| 30F | 10.9 | 4.4 | 8.8 | 9.2 | 10.3 | 7.4 |
| 40F | 7.5 | 7.9 | 3.6 | 12.0 | 5.7 | 12.4 |

圖 6.1  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-人工-7%)

圖 6.2  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-人工-10%)

圖 6.3  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-人工-13%)

圖 6.4  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-人工-7%)

圖 6.5  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-人工-10%)

圖 6.6  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-人工-13%)

圖 6.7  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-真實-7%)

圖 6.8  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-真實-10%)

圖 6.9  H、E與原直接分配法檢核結果(case1-真實-13%)

圖 6.10  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-真實-7%)

圖 6.11  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-真實-10%)

圖 6.12  H、E與原直接分配法檢核結果(case2-真實-13%)

由表6.1至表6.4及圖6.1至圖6.12可看出，EDVD與E-EDVD不管是在人工合成地震或是真實地震歷時檢核，於每種樓層都有較穩定且良好的RI，因此將這兩種方法選出來與其他直接分配法比較。

直接分配法檢核與比較結果

將選出之EDVD與E-EDVD與剩下之直接分配法做比較，案例一與案例二於不同阻尼器阻尼比下之人工合成地震歷時檢核結果與真實地震歷時檢核結果列於表6.5至表6.8，為了方便比較，將其繪製為圖6.13至6.24。

表 6.5 案例一檢核結果(人工)-直接分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 9.9 | 12.8 | 13.1 | 13.0 | 6.4 | 6.5 | 14.1 |
| 20F | 5.1 | 9.6 | 8.9 | 10.2 | 5.6 | 5.2 | 11.0 |
| 30F | 5.8 | 8.5 | 9.3 | -3.6 | 6.7 | 6.0 | 4.7 |
| 40F | 6.3 | 13.9 | 10.0 | 3.8 | 7.3 | 6.7 | 12.3 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 11.8 | 14.5 | 12.8 | 14.8 | 7.3 | 7.5 | 16.0 |
| 20F | 7.2 | 12.1 | 10.7 | 13.4 | 7.1 | 7.2 | 12.7 |
| 30F | 7.5 | 12.9 | 10.9 | -5.5 | 9.1 | 8.6 | 5.0 |
| 40F | 7.1 | 14.8 | 12.2 | 3.6 | 9.8 | 8.7 | 15.4 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 12.1 | 14.5 | 12.9 | 14.7 | 9.3 | 9.6 | 15.2 |
| 20F | 10.2 | 15.4 | 11.5 | 16.3 | 9.5 | 9.8 | 14.7 |
| 30F | 9.3 | 15.2 | 12.2 | 0.6 | 10.8 | 10.7 | 7.2 |
| 40F | 7.3 | 15.6 | 12.6 | 12.3 | 10.1 | 10.2 | 16.2 |

表 6.6 案例二檢核結果(人工)-直接分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 8.4 | 10.9 | 11.9 | 11.3 | 5.2 | 5.3 | 12.8 |
| 20F | 7.0 | 11.1 | 8.9 | 9.9 | 6.0 | 5.9 | 11.1 |
| 30F | 4.7 | 7.5 | 8.2 | -4.2 | 5.8 | 5.2 | 1.6 |
| 40F | 6.0 | 12.9 | 9.5 | 3.8 | 7.2 | 6.7 | 13.6 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 11.7 | 14.1 | 12.5 | 14.1 | 7.7 | 7.9 | 15.4 |
| 20F | 7.8 | 12.1 | 10.2 | 13.3 | 6.9 | 7.0 | 13.4 |
| 30F | 6.9 | 11.4 | 9.9 | -7.2 | 8.0 | 7.5 | 3.7 |
| 40F | 6.3 | 13.7 | 10.7 | 2.1 | 9.1 | 8.0 | 15.3 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 14.5 | 17.5 | 15.7 | 17.4 | 10.7 | 11.2 | 18.0 |
| 20F | 9.3 | 14.4 | 10.1 | 16.3 | 8.5 | 8.7 | 16.3 |
| 30F | 8.7 | 14.9 | 12.2 | 4.7 | 11.6 | 10.8 | 7.4 |
| 40F | 6.4 | 14.1 | 11.2 | 12.3 | 8.9 | 9.1 | 15.2 |

表 6.7 案例一檢核結果(真實)-直接分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 12.0 | 14.4 | 15.3 | 14.7 | 8.0 | 8.0 | 17.2 |
| 20F | 5.0 | 8.5 | 6.5 | 9.1 | 4.8 | 4.7 | 8.0 |
| 30F | 5.9 | 10.8 | 9.6 | 3.4 | 6.8 | 6.1 | 11.3 |
| 40F | 9.0 | 9.1 | 15.0 | -18.1 | 10.8 | 9.4 | 2.0 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 9.6 | 12.5 | 11.4 | 12.8 | 6.7 | 6.8 | 13.8 |
| 20F | 7.3 | 11.4 | 9.3 | 12.1 | 7.2 | 7.0 | 11.8 |
| 30F | 7.8 | 13.2 | 10.2 | 3.7 | 8.5 | 8.1 | 7.2 |
| 40F | 8.8 | 12.9 | 13.3 | -22.4 | 12.5 | 10.6 | 1.1 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 11.8 | 15.6 | 13.6 | 15.5 | 8.2 | 8.6 | 15.9 |
| 20F | 9.3 | 14.0 | 10.0 | 13.7 | 8.6 | 8.6 | 15.0 |
| 30F | 9.4 | 16.7 | 12.0 | 12.4 | 11.3 | 10.5 | 9.5 |
| 40F | 8.5 | 14.5 | 12.1 | -14.7 | 11.8 | 10.9 | 0.1 |

表 6.8 案例二檢核結果(真實)-直接分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 12.0 | 14.2 | 5.6 | 14.4 | 7.8 | 7.8 | 11.4 |
| 20F | 7.5 | 12.7 | 12.1 | 3.8 | 7.6 | 7.1 | 11.9 |
| 30F | 9.2 | -4.0 | 9.8 | -23.5 | 10.3 | 9.4 | -4.4 |
| 40F | 10.2 | -2.9 | 14.2 | -31.4 | 11.3 | 9.5 | -5.0 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 13.1 | 16.2 | 14.2 | 16.2 | 8.8 | 9.0 | 13.8 |
| 20F | 10.0 | 15.7 | 15.3 | 12.1 | 11.3 | 10.4 | 14.1 |
| 30F | 10.1 | 2.7 | 5.3 | -30.4 | 7.6 | 9.0 | -1.4 |
| 40F | 12.6 | 7.0 | 9.0 | -40.1 | 13.6 | 13.7 | -3.4 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |  |
| Model | MH | ME | MMD | 竹脇法 | EDVD | E-EDVD | OGCQC |
| 10F | 13.0 | 15.3 | 13.1 | 15.3 | 9.8 | 10.2 | 16.6 |
| 20F | 10.8 | 17.6 | 13.5 | 8.2 | 11.1 | 11.8 | 13.7 |
| 30F | 9.9 | 8.7 | 7.5 | -26.2 | 4.4 | 7.4 | 2.6 |
| 40F | 11.8 | 3.7 | 4.4 | -32.2 | 7.9 | 12.4 | -5.4 |

圖 6.13 直接分配法檢核結果(case1-人工-7%)

圖 6.14 直接分配法檢核結果(case1-人工-10%)

圖 6.15 直接分配法檢核結果(case1-人工-13%)

圖 6.16 直接分配法檢核結果(case2-人工-7%)

圖 6.17 直接分配法檢核結果(case2-人工-10%)

圖 6.18 直接分配法檢核結果(case2-人工-13%)

圖 6.19 直接分配法檢核結果(case1-真實-7%)

圖 6.20 直接分配法檢核結果(case1-真實-10%)

圖 6.21 直接分配法檢核結果(case1-真實-13%)

圖 6.22 直接分配法檢核結果(case2-真實-7%)

圖 6.23 直接分配法檢核結果(case2-真實-10%)

圖 6.24 直接分配法檢核結果(case2-真實-13%)

由表6.5至表6.8及圖6.13至圖6.24可看出，MH與ME於高樓層之效果較竹脇法佳，可能是由於竹脇法僅考慮第一模態之關係，而MH於高樓層之效果又較ME為好，推斷是因為ME之目標為最小化層間位移頻率轉換函數之二次面積，放大了低模態貢獻之比例，因此於高樓層表現不佳。ME於圖6.22甚至有負的RI出現，這是必須避免的。

OGCQC雖然針對原本之設計地震有接近最佳之折減效果，但針對檢核之人工地震歷時並沒有最佳之效果，且其高樓層於真實地震歷時檢核之效果差，因此直接將層間位移作為最佳化之目標可能需要考慮更多不同之因素。

EDVD與E-EDVD於高樓層之效果仍穩定且良好，此外，MMD於各樓層之RI雖有跳動，但整體效果仍不錯，因此將MH、MMD、EDVD及E-EDVD四種直接分配法選為較佳之分配法，並將於6.4節與其他動力分析分配法做最後之比較與討論。

動力分析分配法之討論

動力分析分配法檢核與比較結果

由於動力分析分配法種類較少，因此將H與E之動力分析分配法直接與原分配法一起與其他動力分析分配法進行比較。案例一與案例二於不同阻尼器阻尼比下之人工合成地震歷時檢核結果與真實地震歷時檢核結果列於表6.9至表6.12，為了方便比較，將其繪製為圖6.25至6.36。

表 6.9 案例一檢核結果(人工)-動力分析分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 14.7 | 15.0 | 14.2 | 15.4 | 14.7 | 15.0 |
| 20F | 9.4 | 11.9 | 9.5 | 11.8 | 8.6 | 8.7 |
| 30F | 9.5 | 8.2 | 5.9 | 6.9 | 10.0 | 8.0 |
| 40F | 11.0 | 14.2 | 7.9 | 13.6 | 10.0 | 13.2 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 18.2 | 19.1 | 18.5 | 18.2 | 18.6 | 18.0 |
| 20F | 12.7 | 14.0 | 12.9 | 14.1 | 9.1 | 11.0 |
| 30F | 10.2 | 9.5 | 6.7 | 9.4 | 7.8 | 10.3 |
| 40F | 14.7 | 17.3 | 12.4 | 15.9 | 11.6 | 13.9 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 20.0 | 20.3 | 18.3 | 18.8 | 18.2 | 18.5 |
| 20F | 15.5 | 16.7 | 11.1 | 17.3 | 13.3 | 14.1 |
| 30F | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 10.0 | 11.3 |
| 40F | 15.4 | 18.7 | 12.5 | 16.7 | 12.1 | 14.0 |

表 6.10 案例二檢核結果(人工)-動力分析分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 13.9 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 13.7 |
| 20F | 11.9 | 12.4 | 10.9 | 12.6 | 10.2 | 10.4 |
| 30F | 8.4 | 10.2 | 5.8 | 7.3 | 6.0 | 7.3 |
| 40F | 14.1 | 14.4 | 12.2 | 14.6 | 9.2 | 12.0 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 17.6 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 17.5 |
| 20F | 12.6 | 13.3 | 13.4 | 14.5 | 11.3 | 11.7 |
| 30F | 11.9 | 13.7 | 8.0 | 11.7 | 8.1 | 9.8 |
| 40F | 13.5 | 15.9 | 11.8 | 15.7 | 9.9 | 12.5 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 20.2 | 20.3 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 21.2 |
| 20F | 16.4 | 17.5 | 13.5 | 17.9 | 13.7 | 14.3 |
| 30F | 12.8 | 14.3 | 11.9 | 12.9 | 11.1 | 12.3 |
| 40F | 13.5 | 16.3 | 11.6 | 15.4 | 10.6 | 12.5 |

表 6.11 案例一檢核結果(真實)-動力分析分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 15.1 | 16.3 | 16.7 | 15.9 | 17.2 | 15.1 |
| 20F | 7.2 | 9.0 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.2 |
| 30F | 6.9 | 9.2 | 10.4 | 10.0 | 11.3 | 6.9 |
| 40F | 3.5 | 1.6 | 8.4 | 9.1 | 2.0 | 3.5 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 18.0 | 17.7 | 16.6 | 16.0 | 16.7 | 15.7 |
| 20F | 10.2 | 11.8 | 12.5 | 11.6 | 10.4 | 11.7 |
| 30F | 11.1 | 11.7 | 8.1 | 10.5 | 8.9 | 10.8 |
| 40F | 8.1 | 1.2 | 6.4 | -2.2 | 6.1 | 8.8 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 20.4 | 20.5 | 20.1 | 20.3 | 20.0 | 15.9 |
| 20F | 14.5 | 14.8 | 10.5 | 14.3 | 13.3 | 15.0 |
| 30F | 11.0 | 14.2 | 11.0 | 12.7 | 12.1 | 9.5 |
| 40F | 6.4 | 0.7 | 9.4 | 6.6 | 6.3 | 0.1 |

表 6.12 案例二檢核結果(真實)-動力分析分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 11.1 | 9.7 | 11.3 |
| 20F | 8.2 | 9.5 | 11.2 | 13.7 | 11.6 | 11.7 |
| 30F | 10.2 | -6.7 | 6.3 | 8.9 | 6.3 | 9.2 |
| 40F | -1.3 | -6.3 | 6.4 | -5.0 | 7.4 | 4.3 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 6.2 | 8.1 | 10.7 | 12.8 | 10.7 | 12.3 |
| 20F | 14.2 | 15.1 | 14.8 | 15.6 | 15.3 | 14.0 |
| 30F | 7.4 | 3.3 | 6.9 | 8.9 | 9.3 | 10.7 |
| 40F | 6.6 | -10.5 | 4.7 | -9.2 | 9.1 | 4.6 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | EEM | Lavan | E-EEM | E-Lavan | H-EEM | H-Lavan |
| 10F | 9.2 | 11.6 | 18.2 | 16.1 | 18.2 | 15.1 |
| 20F | 16.4 | 13.8 | 12.7 | 14.7 | 13.6 | 15.6 |
| 30F | 3.4 | -0.8 | -3.4 | 4.6 | -0.4 | 12.8 |
| 40F | 6.8 | -15.3 | 8.7 | 1.0 | 2.1 | 4.3 |

圖 6.25 動力分析分配法檢核結果(case1-人工-7%)

圖 6.26 動力分析分配法檢核結果(case1-人工-10%)

圖 6.27 動力分析分配法檢核結果(case1-人工-13%)

圖 6.28 動力分析分配法檢核結果(case2-人工-7%)

圖 6.29 動力分析分配法檢核結果(case2-人工-10%)

圖 6.30 動力分析分配法檢核結果(case2-人工-13%)

圖 6.31 動力分析分配法檢核結果(case1-真實-7%)

圖 6.32 動力分析分配法檢核結果(case1-真實-10%)

圖 6.33 動力分析分配法檢核結果(case1-真實-13%)

圖 6.34 動力分析分配法檢核結果(case2-真實-7%)

圖 6.35 動力分析分配法檢核結果(case2-真實-10%)

圖 6.36 動力分析分配法檢核結果(case2-真實-13%)

由表6.9至表6.12及圖6.25至圖6.36可看出，每種動力分析分配法於人工合成地震歷時之檢核結果都差不多，並且整體效果較直接分配法良好，推斷是因為動力分析分配法皆是使用人工合成地震歷時做設計，因此用吻合相同反應譜之人工合成地震歷時進行檢核時，RI會較相似且比直接分配法良好。

觀察動力分析分配法於兩種案例之真實地震歷時檢核時，只有H-Lavan為較穩定且良好之分配法，因此選擇H-Lavan與上一節選出之直接分配法於下一節一起比較。

最佳之分配法討論

由6.2及6.3節選出了幾種較良好且穩定之分配法，分別為MH、MMD、H-Lavan、EDVD及E-EDVD，並且於6.2及6.3節觀察到，於人工合成地震歷時檢核下，整體趨勢非常相近，因此為了避免繁瑣，於本節只列出此五種方法於阻尼器阻尼比為10%下之人工合成地震歷時檢核，而真實地震歷時之比較仍照舊。

最佳之分配法檢核與比較結果

案例一與案例二於不同阻尼器阻尼比下之人工合成地震歷時檢核結果與真實地震歷時檢核結果列於表6.13至表6.16，為了方便比較，將其繪製為圖6.37至圖6.44。

表 6.13 案例一檢核結果(人工)-最佳之分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | MH | MMD | H-Lavan | EDVD | E-EDVD |
| 10F | 11.8 | 12.8 | 18.0 | 7.3 | 7.5 |
| 20F | 7.2 | 10.7 | 11.0 | 7.1 | 7.2 |
| 30F | 7.5 | 10.9 | 10.3 | 9.1 | 8.6 |
| 40F | 7.1 | 12.2 | 13.9 | 9.8 | 8.7 |

表 6.14 案例二檢核結果(人工)-最佳之分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | MH | MMD | H-Lavan | EDVD | E-EDVD |
| 10F | 11.7 | 12.5 | 17.5 | 7.7 | 7.9 |
| 20F | 7.8 | 10.2 | 11.7 | 6.9 | 7.0 |
| 30F | 6.9 | 9.9 | 9.8 | 8.0 | 7.5 |
| 40F | 6.3 | 10.7 | 12.5 | 9.1 | 8.0 |

表 6.15 案例一檢核結果(真實)-最佳之分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | MH | MMD | H-Lavan | EDVD | E-EDVD |
| 10F | 9.6 | 11.4 | 15.7 | 6.7 | 6.8 |
| 20F | 7.3 | 9.3 | 11.7 | 7.2 | 7.0 |
| 30F | 7.8 | 10.2 | 10.8 | 8.5 | 8.1 |
| 40F | 8.8 | 13.3 | 8.8 | 12.5 | 10.6 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |
| Model | MH | MMD | H-Lavan | EDVD | E-EDVD |
| 10F | 12.0 | 15.3 | 15.9 | 8.0 | 8.0 |
| 20F | 5.0 | 6.5 | 8.3 | 4.8 | 4.7 |
| 30F | 5.9 | 9.6 | 10.0 | 6.8 | 6.1 |
| 40F | 9.0 | 15.0 | 9.1 | 10.8 | 9.4 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |
| Model | MH | MMD | H-Lavan | EDVD | E-EDVD |
| 10F | 11.8 | 13.6 | 19.6 | 8.2 | 8.6 |
| 20F | 9.3 | 10.0 | 14.3 | 8.6 | 8.6 |
| 30F | 9.4 | 12.0 | 13.3 | 11.3 | 10.5 |
| 40F | 8.5 | 12.1 | 9.0 | 11.8 | 10.9 |

表 6.16 案例二檢核結果(真實)-最佳之分配法

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | MH | MMD | H-Lavan | EDVD | E-EDVD |
| 10F | 12.0 | 5.6 | 11.3 | 7.8 | 7.8 |
| 20F | 7.5 | 12.1 | 11.7 | 7.6 | 7.1 |
| 30F | 9.2 | 9.8 | 9.2 | 10.3 | 9.4 |
| 40F | 10.2 | 14.2 | 4.3 | 11.3 | 9.5 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |
| Model | MH | MMD | H-Lavan | EDVD | E-EDVD |
| 10F | 13.1 | 14.2 | 12.3 | 8.8 | 9.0 |
| 20F | 10.0 | 15.3 | 14.0 | 11.3 | 10.4 |
| 30F | 10.1 | 5.3 | 10.7 | 7.6 | 9.0 |
| 40F | 12.6 | 9.0 | 4.6 | 13.6 | 13.7 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |
| Model | MH | MMD | H-Lavan | EDVD | E-EDVD |
| 10F | 13.0 | 13.1 | 15.1 | 9.8 | 10.2 |
| 20F | 10.8 | 13.5 | 15.6 | 11.1 | 11.8 |
| 30F | 9.9 | 7.5 | 12.8 | 4.4 | 7.4 |
| 40F | 11.8 | 4.4 | 4.3 | 7.9 | 12.4 |

圖 6.37 最佳之分配法檢核結果(case1-人工-10%)

圖 6.38 最佳之分配法檢核結果(case2-人工-10%)

圖 6.39 最佳之分配法檢核結果(case1-真實-7%)

圖 6.40 最佳之分配法檢核結果(case1-真實-10%)

圖 6.41 最佳之分配法檢核結果(case1-真實-13%)

圖 6.42 最佳之分配法檢核結果(case2-真實-7%)

圖 6.43 最佳之分配法檢核結果(case2-真實-10%)

圖 6.44 最佳之分配法檢核結果(case2-真實-13%)

人工合成地震歷時檢核的部分，H-Lavan和MMD效果較良好且穩定，但這兩種方法於高樓層之真實地震歷時檢核時，效果較差。MH、EDVD與E-EDVD三種方法於人工合成地震歷時檢核時，雖穩定但效果較差，但是在高樓層之真實地震歷時檢核時，效果穩定且良好。

最佳之分配法與空構架之比較

為了評估加裝阻尼器後對結構物的效果，因此將6.4.1中最佳之分配法和均勻配置法(UD)一起與空構架做比較，因此原本之性能指標須改寫為與空構架做比較，改寫(2.21)式為

(6.1)

其中，空構架之阻尼係數僅由結構物本身之固有阻尼比提供。

本小節之RI皆為(6.1)式，以評估各分配法加裝阻尼器後對整體結構物的效能。案例一與案例二於不同阻尼器阻尼比下之人工合成地震歷時檢核結果與真實地震歷時檢核結果列於表6.17至表6.20，為了方便比較，將其繪製為圖6.45至圖6.52。

表 6.17 案例一檢核結果(人工)-與空構架比較

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | UD | MH | EDVD | E-EDVD | MMD | H-Lavan |
| 10F | 42.7 | 49.4 | 46.9 | 47.0 | 50.0 | 53.0 |
| 20F | 36.6 | 41.2 | 41.1 | 41.2 | 43.4 | 43.6 |
| 30F | 41.1 | 45.5 | 46.5 | 46.2 | 47.6 | 47.2 |
| 40F | 46.9 | 50.7 | 52.1 | 51.5 | 53.4 | 54.3 |

表 6.18 案例二檢核結果(人工)-與空構架比較

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | UD | MH | EDVD | E-EDVD | MMD | H-Lavan |
| 10F | 39.0 | 46.2 | 43.7 | 43.8 | 46.6 | 49.7 |
| 20F | 37.3 | 42.2 | 41.6 | 41.7 | 43.7 | 44.6 |
| 30F | 41.2 | 45.2 | 45.9 | 45.6 | 47.0 | 46.9 |
| 40F | 45.2 | 48.7 | 50.2 | 49.6 | 51.1 | 52.0 |

表 6.19 案例一檢核結果(真實)-與空構架比較

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | UD | MH | EDVD | E-EDVD | MMD | H-Lavan |
| 10F | 31.4 | 39.6 | 36.9 | 36.9 | 41.8 | 42.3 |
| 20F | 36.8 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 40.9 | 42.1 |
| 30F | 37.6 | 41.3 | 41.8 | 41.4 | 43.6 | 43.8 |
| 40F | 44.7 | 49.7 | 50.6 | 49.9 | 53.0 | 49.7 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | UD | MH | EDVD | E-EDVD | MMD | H-Lavan |
| 10F | 38.0 | 43.9 | 42.1 | 42.2 | 45.0 | 47.7 |
| 20F | 42.2 | 46.4 | 46.4 | 46.2 | 47.6 | 49.0 |
| 30F | 44.3 | 48.7 | 49.1 | 48.8 | 50.0 | 50.4 |
| 40F | 52.4 | 56.6 | 58.3 | 57.5 | 58.7 | 56.6 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | UD | MH | EDVD | E-EDVD | MMD | H-Lavan |
| 10F | 41.5 | 48.4 | 46.3 | 46.5 | 49.4 | 52.9 |
| 20F | 46.8 | 51.7 | 51.4 | 51.4 | 52.1 | 54.4 |
| 30F | 48.8 | 53.7 | 54.6 | 54.2 | 55.0 | 55.6 |
| 40F | 57.9 | 61.5 | 62.9 | 62.5 | 63.0 | 61.7 |

表 6.20 案例二檢核結果(真實)-與空構架比較

|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | UD | MH | EDVD | E-EDVD | MMD | H-Lavan |
| 10F | 37.7 | 45.2 | 42.5 | 42.5 | 41.2 | 44.7 |
| 20F | 39.6 | 44.1 | 44.2 | 43.9 | 46.9 | 46.7 |
| 30F | 49.3 | 54.0 | 54.6 | 54.1 | 54.3 | 54.0 |
| 40F | 56.4 | 60.8 | 61.3 | 60.5 | 62.6 | 58.2 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | UD | MH | EDVD | E-EDVD | MMD | H-Lavan |
| 10F | 43.7 | 51.1 | 48.7 | 48.8 | 51.7 | 50.6 |
| 20F | 44.9 | 50.4 | 51.2 | 50.7 | 53.3 | 52.6 |
| 30F | 55.5 | 60.0 | 58.9 | 59.5 | 57.9 | 60.3 |
| 40F | 62.0 | 66.8 | 67.2 | 67.2 | 65.4 | 63.8 |
|  | Reduction Index (%) |  |  |  |  |  |
| Model | UD | MH | EDVD | E-EDVD | MMD | H-Lavan |
| 10F | 48.0 | 54.7 | 53.0 | 53.3 | 54.8 | 55.8 |
| 20F | 50.4 | 55.8 | 55.9 | 56.3 | 57.2 | 58.2 |
| 30F | 59.5 | 63.5 | 61.3 | 62.5 | 62.5 | 64.7 |
| 40F | 66.6 | 70.5 | 69.2 | 70.7 | 68.0 | 68.0 |

圖 6.45 最佳之分配法與空構架之比較(case1-人工-10%)

圖 6.46 最佳之分配法與空構架之比較(case2-人工-10%)

圖 6.47 最佳之分配法與空構架之比較(case1-真實-7%)

圖 6.48 最佳之分配法與空構架之比較(case1-真實-10%)

圖 6.49 最佳之分配法與空構架之比較(case1-真實-13%)

圖 6.50 最佳之分配法與空構架之比較(case2真實-7%)

圖 6.51 最佳之分配法與空構架之比較(case2-真實-10%)

圖 6.52 最佳之分配法與空構架之比較(case2-真實-13%)

由圖6.45至圖6.52可以看出，各最佳之分配法與UD對於空構架之折減效果，皆隨著阻尼器阻尼比的上升而增加，且隨著樓層的上升，折減效果也越好。而各最佳之分配法對空構架之折減相較於UD整體約增加了5~10%左右。各最佳之分配法對空構架整體之折減效果差不多，但30層樓以下仍以MMD或H-Lavan較好，而40層樓之部分，MH、EDVD與E-EDVD則較為穩定且良好。

小結

通過兩種案例選取不同之地震，又分別經過人工合成地震及真實地震歷時檢核，期望能比較並討論出較穩定且效果良好之分配法。可以發現兩種案例於人工合成地震歷時檢核的整體效果趨勢相近，研判是因為都利用了吻合至台北二區設計反應譜之人工地震來設計與檢核，因而效果相似。案例二由於選取地震之事件較案例一為廣泛，因此各分配法於案例二之真實地震歷時檢核時，折減效果也較為不穩定，因此案例二較能比較出穩定且效果良好之分配法。

直接分配法除了竹脇法外，於人工合成地震與真實地震歷時檢核皆有穩定的效果，雖然相較於動力分析分配法，於人工合成地震歷時檢核時效果較差，但其於真實地震歷時檢核時，高樓層部分較動力分析分配法有更好之成效。由於本文是利用人工合成地震歷時來設計動力分析分配法，也因此其於人工合成地震歷時檢核時，較直接分配法有更良好之效果，但在真實地震歷時檢核時，於高樓層之效果不穩定且較差。

OGCQC法雖然針對原本之設計地震有接近最佳之折減效果，但在檢核地震下，人工地震歷時檢核時並沒有最佳之效果，且其高樓層於真實地震歷時檢核之效果差，因此直接將層間位移作為最佳化之目標可能需要考慮更多不同之因素。

藉由本章之比較及討論，建議30層樓以下之建築物可以使用MMD或H-Lavan，而30至40層樓左右之建築，則建議使用MH、EDVD或E-EDVD。由於建築物或當地設計反應譜的不同可能導致最佳之分配法有所差異，因此建議使用多種建議的分配法分別來分配阻尼器並通過數值模型來檢核並選出較適合該建築物之分配法。

# 總結及未來展望

總結

本研究藉由訂定性能指標(折減指標)來簡化並統一比較各分配法於多筆地震歷時下之反應，並介紹了些許現有之分配法。本文將其簡單分為兩大類，設計過程中不須經過動力分析之方配法在本文中被歸類為「直接分配法」，而設計過程中須經過動力分析之方配法在本文中被歸類為「動力分析分配法」。

原本的直接分配法通常僅考慮了第一模態之貢獻，而本文於第三章利用層間位移頻率轉換函數和隨機振動之理論，延伸並提出利用H與E兩種概念之分配法，其中H代表「transfer function」，而E則代表「mean-square response」。將原本的直接分配法加入H與E之概念並改寫為遞迴式，經由本研究發現可以穩定的收斂，並依此結果來分配阻尼器。而也將原本的竹脇法改寫為考慮全部模態貢獻之MH、ME。另外，也將H與E之概念配合動力分析分配法之拉文法及元素交換法，提出了新的分配法，將原本每次遞迴所需要之結構物反應，取代為H或E，直至收斂。

第四章利用了廣義阻尼系統模態疊加法中有效模態質量與單自由度疊加反應的概念，並配合位移反應譜中阻尼比上升，單自由度最大反應下降之關係，提出了模態質量分配法。而第五章則是延續模態疊加法的概念，介紹了廣義阻尼系統之反應譜法並將其應用於最佳化題目上，並經由討論提出了OGCQC法。其雖在最佳化前需要次阻尼及過阻尼反應譜，但能避免迭代過程中大量的積分運算，而最佳化之結果仍能近似於利用直接積分之結果。

第六章利用兩種案例並分別藉由人工合成地震與真實地震檢核，來評比各分配法之優劣。案例二由於選取地震之事件較案例一為廣泛，因此各分配法於案例二之真實地震歷時檢核時，折減效果也較為不穩定，因此案例二較能比較出穩定且效果良好之分配法。經過比較與討論後，本文建議30層樓以下之建築物可以使用MMD或H-Lavan，而30至40層樓左右之建築，建議使用MH、EDVD或E-EDVD。由於建築物或當地設計反應譜的不同可能導致最佳之分配法有所差異，因此建議使用多種建議的分配法分別來分配阻尼器並通過數值模型來檢核並選出較適合該建築物之分配法。

未來展望

由於本文僅考慮了四種剪力構架，但真實結構物可能有軟弱層等其他因素，後續研究可以針對不同之模型去比較並討論各分配法之優劣。且本文僅考慮了台北二區設計反應譜，並只選取了台灣各地之地震，因此各分配法應用於其他地區之設計反應譜與建築物可能有不同之效果，後續研究也可以加以比較並討論。

實務上於高樓層之阻尼設計，設計反應譜之長周期部分會全部使用1/T的曲線，並沒有使用如規範最後仍有一個平台之設計反應譜，因此於高樓層之模型可以實務的方式來設計並分析各分配法之可行性。由附錄五之配置結果可以看到有些分配法會在一層樓中分配極多或是極少的阻尼係數，此阻尼係數是否於實際施工是可行的，又如何將理論最佳與實際施工之間取得平衡值得繼續研究。而實務上常使用非線性黏性阻尼器，如何將其套用在本文所延伸之分配法也值得鑽研。

另外，將各分配法應用於三維數值模型檢核是重要的，有些分配法需要使用多筆人工合成地震配合最佳化或迭代來求得阻尼係數分配，而因此需要大量的時間運算，況且高樓層建築物之計算量會更加龐大，如何將各分配法應用於三維結構並將其簡化使得分析時間下降值得繼續研究。

# 附錄一 案例一設計地震歷時資料

| 日期 | 地震名稱 | 測站編號 | 方向 | PGA (gal) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP001 | NS | 42 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP001 | EW | 59 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP006 | NS | 68 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP006 | EW | 99 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP007 | NS | 72 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP007 | EW | 105 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP012 | NS | 54 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP012 | EW | 96 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP026 | NS | 69 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP026 | EW | 77 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP028 | NS | 48 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP028 | EW | 51 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP032 | NS | 112 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP032 | EW | 108 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP041 | NS | 63 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP041 | EW | 84 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP042 | NS | 95 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP042 | EW | 87 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP049 | NS | 71 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP049 | EW | 116 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP094 | NS | 83 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP094 | EW | 63 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP095 | NS | 91 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP095 | EW | 138 |

# 附錄二 案例二設計地震歷時資料

| 日期 | 地震名稱 | 測站編號 | 方向 | PGA (gal) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002/03/31 | 331 | TAP001 | NS | 104 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP001 | EW | 75 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP007 | NS | 80 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP007 | EW | 82 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP012 | NS | 88 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP012 | EW | 91 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP025 | NS | 104 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP025 | EW | 81 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP026 | NS | 95 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP026 | EW | 81 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP054 | NS | 78 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP054 | EW | 73 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP007 | NS | 72 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP007 | EW | 105 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP026 | NS | 69 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP026 | EW | 77 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP042 | NS | 95 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP042 | EW | 87 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP049 | NS | 71 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP049 | EW | 116 |

# 附錄三 案例一檢核地震歷時資料

| 日期 | 地震名稱 | 測站編號 | 方向 | PGA (gal) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002/03/31 | 331 | TAP001 | NS | 104 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP001 | EW | 75 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP002 | NS | 61 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP002 | EW | 54 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP007 | NS | 80 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP007 | EW | 82 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP012 | NS | 88 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP012 | EW | 91 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP019 | NS | 103 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP019 | EW | 64 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP025 | NS | 104 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP025 | EW | 81 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP026 | NS | 95 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP026 | EW | 81 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP028 | NS | 55 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP028 | EW | 47 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP031 | NS | 67 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP031 | EW | 73 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP032 | NS | 140 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP032 | EW | 156 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP041 | NS | 47 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP041 | EW | 73 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP049 | NS | 63 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP049 | EW | 43 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP054 | NS | 78 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP054 | EW | 73 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP093 | NS | 115 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP093 | EW | 109 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP094 | NS | 45 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP094 | EW | 41 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP096 | NS | 52 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP096 | EW | 53 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP098 | NS | 47 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP098 | EW | 75 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP100 | NS | 135 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP100 | EW | 115 |

# 附錄四 案例二檢核地震歷時資料

| 日期 | 地震名稱 | 測站編號 | 方向 | PGA (gal) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002/03/31 | 331 | TAP032 | NS | 140 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP032 | EW | 156 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP093 | NS | 115 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP093 | EW | 109 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP100 | NS | 135 |
| 2002/03/31 | 331 | TAP100 | EW | 115 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP032 | NS | 112 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP032 | EW | 108 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP095 | NS | 91 |
| 1999/09/21 | CHI-CHI | TAP095 | EW | 138 |
| 1999/09/20 | CHI-CHI | TCU052 | NS | 439 |
| 1999/09/20 | CHI-CHI | TCU052 | EW | 349 |
| 1999/10/22 | 嘉義地震 | TCU140 | NS | 143 |
| 1999/10/22 | 嘉義地震 | TCU140 | EW | 266 |
| 1999/10/22 | 嘉義地震 | CHY008 | NS | 175 |
| 1999/10/22 | 嘉義地震 | CHY008 | EW | 245 |
| 2006/04/01 | 台東地震 | TTN029 | NS | 238 |
| 2006/04/01 | 台東地震 | TTN029 | EW | 242 |
| 2006/04/01 | 台東地震 | KAU077 | NS | 132 |
| 2006/04/01 | 台東地震 | KAU077 | EW | 136 |
| 2006/12/26 | 恆春地震1 | KAU042 | NS | 229 |
| 2006/12/26 | 恆春地震1 | KAU042 | EW | 321 |
| 2006/12/26 | 恆春地震1 | KAU082 | NS | 240 |
| 2006/12/26 | 恆春地震1 | KAU082 | EW | 218 |
| 2006/12/26 | 恆春地震2 | KAU045 | NS | 125 |
| 2006/12/26 | 恆春地震2 | KAU045 | EW | 121 |
| 2006/12/26 | 恆春地震2 | HEN | NS | 242 |
| 2006/12/26 | 恆春地震2 | HEN | EW | 165 |
| 2006/12/26 | 恆春地震2 | CHY115 | NS | 105 |
| 2006/12/26 | 恆春地震2 | CHY115 | EW | 123 |
| 2016/02/05 | 美濃地震 | KAU069 | NS | 286 |
| 2016/02/05 | 美濃地震 | KAU069 | EW | 259 |
| 2016/02/05 | 美濃地震 | CHY070 | NS | 153 |
| 2016/02/05 | 美濃地震 | CHY070 | EW | 250 |
| 2016/02/06 | 美濃地震 | CHY071 | NS | 123 |
| 2016/02/06 | 美濃地震 | CHY071 | EW | 188 |

# 附錄五 阻尼係數配置結果

# 參考文獻

Chopra, A. K. (2011). Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering (4th ed.). Fourth edition, Pearson.

Hahn, G.D. and Sathiavageeswaran, K.R. (1992). Effects of added-damper distribution on the seismic response of buildings. Computers & Structures. 43(5):941-950.

Hancock, J., Watson-Lamprey, J., Abrahamson, N.A., Bommer, J.J., Markatis, A., McCoy, E., and Mendis, R. (2006). An improved method of matching response spectra of recorded earthquake ground motion using wavelets, J. Earthquake Eng. 10: 67-89

Hudson, D. E. (1962). Some problems in the application of spectrum techniques to strong-motion earthquake analysis. Bulletin of the Seismological Society of America. 52(2): 417-430.

Hwang, J. S., Huang, Y. N., Yi, S. L. and Ho, S.Y. (2008). Design formulations for supplemental viscous dampers to building structures. Journal of Structural Engineering. 134(1): 22-31.

Hwang J.S., Lin, W.C. and Wu, N.J. (2013). Comparison of distribution methods for viscous damping coefficients to buildings. Structure and Infrastructure Engineering. 9(1): 28-41.

Igusa, T., Der Kiurghian, A. and Sackman, J. L. (1984). Modal decomposition method for stationary response of non-classically damped system. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 12: 121-136

Leu, L. J. and Chang, J. T. (2014). A simple approach for optimal allocation of dampers in nonsymmetrical 3D multi-storey structures. International Journal of Structural Stability and Dynamics. 14(03): 1350074.

Levy, R. and Lavan, O. (2006). Fully stressed design of passive controllers in framed structures for seismic loadings. Structural and Multidisciplinary Optimization. 32: 485-498.

Levy, R. and Lavan, O. (2009). Quantitative Comparison of Optimization Approaches for the Design of Supplemental Damping in Earthquake Engineering Practice. Journal of Structural Engineering. 135(3): 321-325.

Lopez Garcia, D. (2001). A simple method for the design of optimal damper configurations in MDOF structures. Earthquake Spectra. 17(3): 387-398.

Lopez Garcia, D. and Soong, T. T. (2002). Efficiency of a simple approach to damper allocation in MDOF structures. Journal of Structural Control. 9(1): 19-30.

Pekcan, G., Mander, J. B. and Chen, S. S. (1999). Design and Retrofit Methodology for Building Structures with Supplemental Energy Dissipating Systems. Report NO. MCEER-99-0021. New York: Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research, State University of New York at Buffalo.

Raggett, J. D. (1975). Estimating damping of real structures. Journal of the Structural
Division. 101(9): 1823-1835.

Song, J., Chu, Y.-L., Liang, Z. and Lee, G. C. (2008). Modal analysis of generally damped linear structures subjected to seismic excitations. Technical Report MCEER-08-0005. SUNY Buffalo, Buffalo, NY.

Takewaki, I. (1997). Optimal damper placement for minimum transfer functions. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 26(11): 1113-1124.

Takewaki, I. (2000). Optimal damper placement for planar building frames using transfer functions. Structural and Multidisciplinary Optimization. 20: 280-287.

Tisseur, F. and Meerbergen, K. (2001). The quadratic eigenvalue problem. SIAM Review. 43(2): 235-286

Whittle, J.K., Williams, M.S., Karavasilis, T. L. and Blakeborough A. (2012). A Comparison of Viscous Damper Placement Methods for Improving Seismic Building Design. Journal of Earthquake Engineering. 16(4): 540-560.

Yu, R. F. and Zhou, X. Y. 2006. Complex mode superposition method for non-classically damped linear system with over-critical damping peculiarity. Journal of Building Structures. 27(1): 50-59.

Zhou, X. Y., Yu, R. F. and Dong, D. 2004. Complex mode superposition algorithm for seismic responses of nonclassically damped linear MDOF systems. Journal of Earthquake Engineering. 8(4): 597-641.

Zhou, X. Y., Yu, R. F. and Dong, L. 2004. The complex-complete-quadratic- combination (CCQC) method for seismic responses of non-classically damped linear MDOF system. Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake Engineering. Vancouver, Canada.

黃震興、黃尹男 (2001)，使用線性黏性阻尼器建築結構之耐震試驗與分析，國家地震工程研究中心報告 NCREE-01-022。

呂良正、張仁德、張慈昕 (2010)，平面剪力屋架中黏性阻尼器的簡易最佳配置法，結構工程，第二十五卷，第四期，27-40。

呂良正、張仁德 (2011)，簡易法應用於三維不對稱多層房屋結構的阻尼最佳化配置，結構工程，第二十六卷，第四期，17-43。

建築物耐震設計規範及解說，內政部營建署，民國100年1月15號。

黃婉婷 (2012)，應用反應譜分析法之阻尼器最佳化配置，國立臺灣大學土木工程研究所碩士論文。

張耿毓 (2013)，應用模態疊加法之阻尼器最佳化配置，國立臺灣大學土木工程研究所碩士論文。

廖春滿 (2014)，非古典阻尼系統之阻尼器最佳化配置，國立臺灣大學土木工程研究所碩士論文。

鄭至伸 (2015)，黏性阻尼器應用於建築結構之最佳化設計，國立臺灣大學土木工程研究所碩士論文。

詹鵬台 (2016)，黏性阻尼器應用於二維與三維建築結構之最佳化設計，國立臺灣大學土木工程研究所碩士論文。

# 簡歷

姓名：盧 易 (Yi Lu)

出生地：高雄市

生日：民國八十三年一月二十二日

學歷：民國九十八年畢業於高雄市私立道明中學

民國一百零一年畢業於國立鳳山高級中學

民國一百零五年畢業於國立交通大學土木工程學系

民國一百零七年畢業於國立台灣大學土木工程研究所結構工程組